ANEXO III

CLASSE 4

Esta Classe, conforme descrito no Capítulo 1, abrange três subclasses:

Subclasse 4.1, que inclui os seguintes tipos de substâncias:

a)	sólidos inflamáveis;

b)	substâncias auto-reagentes e correlatas;

c)	explosivos insensibilizados.

Subclasse 4.2, que compreende:

a)	substâncias pirofóricas;

b)	substâncias passíveis de auto-aquecimento.

Subclasse 4.3, composta de substâncias que, em contato com a água, desprendem gases inflamáveis.

III.1          SUBCLASSE  4.1 –	SÓLIDOS INFLAMÁVEIS, SUBSTÂNCIAS  AUTO-REAGENTES E CORRELATAS E EXPLOSIVOS INSENSIBILIZADOS

III.1.1	Sólidos Inflamáveis

III.1.1.1	Propriedades

Sólidos que são facilmente combustíveis ou que, por atrito, podem causar fogo ou contribuir para ele. Sólidos facilmente combustíveis são substâncias em forma de pó, granuladas ou em pasta, e que são perigosas se podem ser facilmente inflamadas por breve contato com uma fonte de ignição, como um fósforo aceso, e se a chama se propaga com rapidez; o perigo pode ser proveniente não só do fogo mas também da combustão de produtos tóxicos. Os pós metálicos são especialmente perigosos devido à dificuldade de extinção do fogo, dado que os agentes de extinção normais, como o dióxido de carbono e a água, podem aumentar o risco.

III.1.1.2	Classificação de Sólidos Inflamáveis

Sólidos inflamáveis são alocados à Subclasse 4.1 de acordo com os métodos e critérios descritos em III.1.1.4 e III.1.1.5 e com o procedimento indicado na Figura III.1.

Sólidos que podem, por atrito, provocar fogo ou contribuir para ele são classificados na Subclasse 4.1 por analogia com produtos já classificados (por exemplo, os fósforos) enquanto não se fixem critérios definitivos.

III.1.1.3	Alocação das Designações Existentes a Grupos de Embalagem

Os sólidos facilmente combustíveis e aqueles que podem, por atrito, provocar ou contribuir para o fogo são sólidos inflamáveis com larga faixa de propriedades. Algumas dessas substâncias foram alocadas ao Grupo de Embalagem II,  outras, ao  Grupo de Embalagem  III,  com  base na experiência e na

Figura III.1

Fluxograma para inclusão de sólidos facilmente combustíveis( exceto pós metálicos) na  Subclasse 4.1

avaliação de suas características. Os sólidos desses tipos, incluídos na Relação de Produtos Perigosos do Capítulo 4, aparecem sob as seguintes designações:

I - Pertencentes ao Grupo de Embalagem II

a)	Pós pirofóricos umedecidos:

1326 	HÁFNIO, EM PÓ, UMEDECIDO etc.

1352 	TITÂNIO, EM PÓ, UMEDECIDO etc.

1358 	ZIRCÔNIO, EM PÓ, UMEDECIDO etc.

esses pós, da Subclasse 4.1, são umedecidos com água suficiente para suprimir propriedades pirofóricas.

b)	Outras substâncias ou artigos:

1309	ALUMÍNIO, EM PÓ, REVESTIDO – elemento inflamável; ver também letra (d) do inciso II, a seguir

1323	FERROCÉRIO – pedras de isqueiro; emitem fagulhas quando golpeadas

1333	CÉRIO, chapas, lingotes ou barras - esses artigos mostram tendência à ignição

1339	HEPTASSULFETO DE FÓSFORO, isento de fósforo amarelo e branco

1341	SESQUISSULFETO DE FÓSFORO etc.

1343	TRISSULFETO DE FÓSFORO etc.

esses sulfetos, submetidos a atrito, podem inflamar-se, desprendendo fumos inflamáveis e tóxicos.

1437	HIDRETO DE ZIRCÔNIO – é estável no ar e na água; o teor de hidrogênio é de 1,7% a 2,1%; quando inflamada, a substância queima com incandescência e explosões brandas

1868	DECABORANO – é estável, indefinidamente, à temperatura ambiente; decompõe-se lentamente a 300°C, desprendendo hidrogênio

1871	HIDRETO DE TITÂNIO – dissocia-se acima de 288°C, desprendendo hidrogênio

2623	ACENDEDORES, SÓLIDOS, com líquido inflamável – o ponto de fulgor do líquido impregnante é inferior a 23°C, ver também o inciso II, letra (f)

2989	FOSFITO DIBÁSICO DE CHUMBO - é de fácil ignição, mantendo a combustão mesmo na ausência de ar; ver, entretanto, a Provisão Especial número 184.

c)	Designações Coletivas:

1325	SÓLIDO INFLAMÁVEL, ORGÂNICO, N.E.

2925	SÓLIDO INFLAMÁVEL, CORROSIVO, ORGÂNICO, N.E.

2926	SÓLIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO, ORGÂNICO, N.E.

3089	METAIS EM PÓ, INFLAMÁVEIS, N.E.

3097	SÓLIDO INFLAMÁVEL, OXIDANTE, N.E.

3175	SÓLIDO(S) CONTENDO LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, N.E.

3176	SÓLIDO INFLAMÁVEL, ORGÂNICO, FUNDIDO, N.E.

3178	SÓLIDO INFLAMÁVEL, INORGÂNICO, N.E.

3179	SÓLIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO, INORGÂNICO, N.E.

3180	SÓLIDO INFLAMÁVEL, CORROSIVO, INORGÂNICO, N.E.

3181	SAIS METÁLICOS DE COMPOSTOS ORGÂNICOS, INFLAMÁVEIS, N.E.

3182	HIDRETOS METÁLICOS, INFLAMÁVEIS, N.E.

essas designações devem ser empregadas de acordo com o estipulado nos Capítulos 4 e 5; ver, entretanto, as Provisões Especiais números 184 e 192 e a letra (g) do inciso II a seguir.

II - Pertencentes ao Grupo de Embalagem III

a)	Sólidos inflamáveis:

números ONU: 1313, 1314, 1318, 1324, 1327, 1328, 1330, 1353, 2000, 2001, 2538, 2687, 2714, 2715;

essas substâncias apresentaram reação positiva em ensaios de taxa de queima.

b)	Sólidos sublimantes orgânicos:

1312	BORNEOL

1334	NAFTALENO, BRUTO ou REFINADO

2304	NAFTALENO, FUNDIDO

2717	CÂNFORA, sintética

essas substâncias apresentaram resultados variáveis no ensaio de taxa de queima, pois a taxa de sublimação é afetada pela temperatura ambiente inicial e pelo fluxo de ar.

c)	Polímeros orgânicos, que se despolimerizam a baixas temperaturas:

1332 	  METALDEÍDO

2213 	  PARAFORMALDEÍDO

essas substâncias também podem apresentar resultados variáveis no ensaio de taxa de queima.

d)	Elementos inflamáveis:

números ONU: 1338, 1346, 1350, 1869, 2448, 2858, 2878

são substâncias que sabidamente se inflamam com facilidade na prática e/ou são difíceis de serem extintas, mas que dão resultados variáveis no ensaio de taxa de queima. Resultados não-característicos com pós metálicos são causados  pelo método de produção, que leva à oxidação superficial, a qual inibe a ignição. Ver também a letra (b) do inciso I, anterior.

e)	Fósforos

1331	FÓSFOROS, "RISQUE EM QUALQUER LUGAR"

1944	FÓSFOROS DE SEGURANÇA etc.

1945	FÓSFOROS DE CERA VIRGEM

2254	FÓSFOROS, QUE SE CONSERVAM ACESOS AO VENTO

esses produtos inflamam-se por atrito, mas alguns tipos exigem uma superfície especialmente preparada.

f)	Acendedores

2623	ACENDEDORES, SÓLIDOS, com líquido inflamável - o ponto de fulgor do líquido impregnante é igual ou superior a 23°C e igual ou inferior a 60,5°C, ver também a chamada I anterior, letra (b).

g)	Designações coletivas

1325	SÓLIDO INFLAMÁVEL, ORGÂNICO, N.E.

2925	SÓLIDO INFLAMÁVEL, CORROSIVO, ORGÂNICO, N.E.

2926	SÓLIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO, ORGÂNICO, N.E.

3089	METAIS EM PÓ, INFLAMÁVEIS, N.E.

3097	SÓLIDO INFLAMÁVEL, OXIDANTE, N.E.

3176	SÓLIDO INFLAMÁVEL, ORGÂNICO, FUNDIDO, N.E.

3178	SÓLIDO INFLAMÁVEL, INORGÂNICO, N.E.

3179	SÓLIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO, INORGÂNICO, N.E.

3180	SÓLIDO INFLAMÁVEL, CORROSIVO, INORGÂNICO, N.E.

3181	SAIS METÁLICOS DE COMPOSTOS ORGÂNICOS, INFLA-MÁVEIS, N.E.

3182	HIDRETOS METÁLICOS, INFLAMÁVEIS, N.E.

essas designações devem ser empregadas de acordo com o disposto nos Capítulos 4 e 5; ver, entretanto, as Provisões Especiais números 184 e 192 e a letra (c), do inciso I.

III.1.1.4	Métodos de Ensaio para Sólidos Inflamáveis

· Ensaio Preliminar

a)	A substância em sua forma comercial é disposta em uma fita ou trilha de pó, com 250mm de extensão, 20mm de largura e 10mm de altura, sobre uma placa fria, impermeável e de baixa condutividade de calor.

b)	Uma chama quente (temperatura mínima de 1.000°C), de um queimador de gás (diâmetro mínimo de 5mm) é aplicada a uma das extremidades da trilha de pó até que esta se inflame, ou, no máximo, durante dois minutos (ou cinco minutos no caso de pó metálico ou pó de liga metálica). Deve ser registrado se a combustão se propaga ao longo de 200mm da trilha durante o período de ensaio de dois minutos (ou 20 minutos, para os pós metálicos).

c)	Se a substância não se inflama, nem propaga a combustão, com ou sem chama, ao longo de 200mm da trilha dentro do tempo de ensaio (dois minutos ou 20 minutos, conforme o caso), a substância não deve ser classificada como sólido inflamável e não é exigido nenhum novo ensaio.

d)	Caso haja propagação da queima por 200mm da trilha em menos de dois minutos (20 minutos para pós metálicos), o programa de ensaio deve ter prosseguimento.

Quando a reação no ensaio preliminar é positiva, deve ser efetuado o ensaio de taxa de queima.

· Procedimento do ensaio de taxa de queima

Este ensaio permite diferenciar as substâncias passíveis de ignição daquelas que queimam rapidamente, ou cujo comportamento durante a queima é particularmente perigoso.

a)	A substância em pó ou granulada, em sua forma comercial, é colocada frouxamente num molde de 250mm de comprimento, com seção transversal triangular e dimensões internas de 10mm de altura por 20mm de largura. Em ambos os lados do molde, na direção longitudinal, são montadas duas chapas metálicas, para servir de limitação lateral, as quais devem ultrapassar em 2mm a borda superior da seção transversal triangular (Figura III.2). O molde deve ser deixado cair, de uma altura de 20mm, por três vezes, sobre uma superfície sólida. As limitações laterais devem ser retiradas e uma chapa impermeável, não-combustível, de baixa condutividade de calor, deve ser colocada sobre o molde; o dispositivo deve ser invertido e o molde, removido. Substâncias pastosas devem ser arrumadas numa superfície incombustível, em formato de uma corda com extensão de 250mm e seção transversal de cerca de 100mm². Qualquer fonte de ignição adequada, como uma pequena chama ou um arame aquecido a 1.000°C no mínimo, deve ser utilizada para inflamar uma das extremidades da amostra. No caso de uma substância sensível à umidade, o ensaio deve ser efetuado o mais rapidamente possível, após sua remoção do recipiente.

b)	A amostra deve ser arrumada transversalmente a uma corrente de ar, numa redoma. A velocidade do ar deve ser suficiente para evitar o escapamento de fumos para dentro do laboratório e deve permanecer constante durante o ensaio. O aparelho pode ser circundado por anteparo.

c)	Adicionar 1ml de uma solução umectante à amostra, a uma distância de cerca de 30 a 40mm além da marca dos 100mm. Aplicar a solução umectante à aresta, gota a gota, garantindo que toda a seção transversal da amostra seja umedecida, sem perda de líquido pelas laterais. O líquido deve ser aplicado na menor extensão de amostra possível, sem que haja perda. Esta parte do ensaio não é aplicável a pós metálicos.

NOTA:	como no caso de muitas substâncias, a água escorre pelos lados da amostra; pode ser necessário adicionar agentes umectantes; estes devem ser isentos de diluentes combustíveis e o total de material ativo na solução umectante não deve exceder a 1%. Este líquido pode ser colocado numa concavidade de até 3mm de profundidade e 5mm de diâmetro no topo da amostra.

d)	Acender uma extremidade da amostra. Quando uma extensão de 80mm tiver sido queimada, medir a taxa de queima dos 100mm subseqüentes. Observar se a região  umedecida interrompe a propagação da chama.

Este ensaio deve ser repetido seis vezes, exceto se for obtido resultado positivo antes, usando, em cada ensaio, uma placa limpa e fria.

FIGURA III.2

MOLDE E ACESSÓRIOS PARA A PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

III.1.1.5	Critérios de Classificação

Substâncias em pó, em pasta ou granuladas são classificadas na Subclasse 4.1 quando o tempo de queima dos 100mm observado em um ou mais ensaios for inferior a 45 segundos, ou a taxa de queima for superior a 2,2mm/s. Pós metálicos e pós de ligas metálicas serão da Subclasse 4.1 quando puderem ser inflamados e a reação se propagar por toda a extensão da amostra em 10 minutos ou menos.

Sólidos facilmente combustíveis (exceto pós metálicos) serão alocados ao Grupo de Embalagem II, se o tempo de queima observado no ensaio for inferior a 45 segundos  e a chama ultrapassar a seção umedecida;  serão  alocados  ao Grupo III, se o tempo de queima for inferior a 45 segundos, mas a região umedecida interromper a propagação da chama por, no mínimo, quatro minutos.

Os pós metálicos ou de ligas  metálicas serão incluídos no Grupo de Embalagem II se a reação se estender por toda a amostra em cinco minutos ou menos; se esse tempo for superior a cinco minutos devem ser considerados no Grupo III.

Sólidos que podem, por atrito, provocar o fogo ou contribuir para ele serão classificados por analogia com produtos já classificados ou de acordo com alguma provisão especial.

III.1.2	Substâncias Auto-Reagentes e Correlatas

III.1.2.1	Definição

Substâncias auto-reagentes são aquelas passíveis de sofrer (a temperaturas normais ou elevadas) decomposição fortemente exortérmica, provocada por temperaturas de transporte excessivamente altas.

Não se incluem entre as substâncias auto-reagentes as que se enquadram na definição da Classe 1, ou das Subclasses 5.1 ou 5.2 e as que apresentam calor de decomposição inferior a 300J/g ou cuja temperatura de decomposição auto-acelerável (TDAA) seja superior a 75°C.

NOTA:	o calor de decomposição pode ser determinado por qualquer método reconhecido internacionalmente, como calorimetria de varredura diferencial e calorimetria adiabática.

III.1.2.2	Propriedades

A decomposição das substâncias auto-reagentes pode ser iniciada por calor, atrito, impacto ou contato com impurezas catalíticas (como ácidos, bases, compostos de metais pesados). A taxa de decomposição aumenta com a temperatura e varia com a substância. A decomposição pode provocar desprendimento de gases ou vapores tóxicos, particularmente quando não há ignição. Algumas substâncias auto-reagentes exigem controle de temperatura. Algumas substâncias podem sofrer decomposição explosiva, particularmente se confinadas; esta característica pode ser alterada pela adição de diluentes ou pelo emprego de embalagens apropriadas. Certas substâncias auto-reagentes queimam vigorosamente.

Incluem-se entre as substâncias auto-reagentes alguns compostos dos tipos:

– compostos azo-alifáticos (– C – N = N – C –);

– azidas orgânicas (– C – N3);

– sais de diazônio (– C N2+Z-);

– compostos N-nitrosos (– N – N = O); e

– sulfo-hidrazidas aromáticas (– SO2 – NH – NH2).

Esta relação não é exaustiva. Há substâncias com outros grupos reagentes e certas misturas de substâncias que apresentam propriedades similares.

III.1.2.3	Classificação

As substâncias auto-reagentes são classificadas em sete tipos, de acordo com o grau de perigo; vão do tipo A, que não deve ser aceito para transporte na embalagem em que foi ensaiado, ao tipo G, que é isento. A classificação dos tipos B a F está diretamente relacionada com a quantidade máxima admitida por embalagem.

Uma substância auto-reagente deve ser considerada como possuindo propriedades explosivas se, em ensaios de laboratório, a formulação for passível de detonar, deflagrar rapidamente ou apresentar reação violenta quando aquecida sob confinamento.

As substâncias correlatas foram alocadas aos Grupos de Embalagem II ou III.

À classificação das substâncias auto-reagentes  não-incluídas no  Quadro III.1, aplicam-se os princípios a seguir, os quais se encontram resumidos no fluxograma da Figura III.3:

a)	Qualquer substância que possa detonar ou deflagrar rapidamente, como embalada para transporte, deve ser recusada para transporte sob as disposições para substâncias auto-reagentes da Subclasse 4.1 na embalagem em que foi ensaiada (definida como SUBSTÂNCIA AUTO-REAGENTE, TIPO A, bloco de saída A, na Figura III.3).

b)	Qualquer substância que possua propriedades explosivas e que, como embalada para transporte, não detona nem deflagra rapidamente, mas é passível de sofrer uma explosão térmica naquela embalagem, deve portar rótulo de risco subsidiário de "EXPLOSIVO". Essa substância pode ser embalada em quantidades de até 25kg, exceto se a quantidade máxima tiver de ser reduzida para impedir detonação ou deflagração rápida na embalagem (definida como SUBSTÂNCIA AUTO-REAGENTE, TIPO B, bloco de saída B, na Figura III.3).

c)	Qualquer substância que possua propriedades explosivas pode ser transportada sem rótulo de risco subsidiário de "EXPLOSIVO" quando a substância, como embalada para transporte (máximo de 50kg), não detonar ou deflagrar rapidamente, nem sofrer uma explosão térmica (definida como SUBSTÂNCIA AUTO-REAGENTE, TIPO C, bloco de saída C, na Figura III.3).

FIGURA III.3

FLUXOGRAMA PARA CLASSIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS AUTO-REAGENTES

d)	Qualquer substância que, em ensaios de laboratório:

–	detona parcialmente, não deflagra rapidamente e não apresenta efeito violento quando aquecida sob confinamento; ou

–	não detona, deflagra lentamente e não apresenta efeito violento quando aquecida sob confinamento; ou

–	não detona nem deflagra e apresenta efeito de médias proporções quando aquecida sob confinamento; ou

Pode ser aceita para transporte em embalagens de até 50kg de massa líquida (definida como SUBSTÂNCIA AUTO-REAGENTE, TIPO D, bloco de saída D, da Figura III.3).

e)	Qualquer substância que, em ensaios de laboratório, não detona nem deflagra e apresenta pequeno ou nenhum efeito quando aquecida sob confinamento pode ser aceita para transporte em embalagens de até 400kg ou 450l (definida como SUBSTÂNCIA AUTO-REAGENTE, TIPO E, bloco de saída E, da Figura III.3).

f)	Qualquer substância que, em ensaios de laboratório, não detona em estado de cavitação, nem deflagra e apresenta pequeno ou nenhum efeito quando aquecida sob confinamento, bem como baixo ou nenhum poder explosivo, pode ser aceita para transporte em IBCs (definida como SUBSTÂNCIA AUTO-REAGENTE, TIPO F, bloco de saída F, da Figura III.3); ver também exigências do item III.1.2.8.

g)	Qualquer substância que, em ensaios de laboratório, não detona em estado de cavitação, nem deflagra e não apresenta qualquer efeito quando aquecida sob confinamento, nem qualquer poder explosivo, está isenta das exigências aplicáveis à Subclasse 4.1, desde que a formulação seja termicamente estável (a temperatura de decomposição auto-acelerável situa-se entre 60ºC e 75°C), para uma embalagem de 50kg e qualquer diluente atenda ao disposto no item III.1.2.6 (definida como SUBSTÂNCIA AUTO-REAGENTE, TIPO G, bloco de saída G, da Figura III.3). Se a formulação não for termicamente estável, ou se for utilizado diluente que não do tipo A para insensibilizá-la, ela deve ser definida como LÍQUIDO ou SÓLIDO AUTO-REAGENTE, TIPO F.

Esses princípios referem-se apenas às propriedades das substâncias auto-reagentes que são decisivas para sua classificação. Tais propriedades devem ser determinadas experimentalmente, utilizando-se os métodos de ensaio e os critérios aplicáveis a peróxidos orgânicos, constantes das Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos, Ensaios e Critérios, das Nações Unidas.

III.1.2.4	Alocação de Substâncias Auto-Reagentes à Subclasse 4.1

As substâncias auto-reagentes incluídas no Quadro III.1 foram alocadas a designações genéricas, constantes da Relação de Produtos Perigosos (Capítulo 4, números ONU 3221 a 3240). Em tais designações são especificados:

–	o tipo de substância auto-reagente (B a F) (ver III.1.2.3);

–	o estado físico (líquido ou sólido) (ver III.1.2.7 (d));

–	o controle de temperatura (quando exigido) (ver III.1.2.5).

QUADRO III.1

RELAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS AUTO-REAGENTES CORRENTEMENTE CLASSIFICADAS

NOTA: a classificação indicada neste Quadro tem por base a substância tecnicamente pura (exceto quando especificada uma concentração inferior a 100%). Para outras concentrações as substâncias podem ser classificadas de forma diversa, segundo os procedimentos descritos na Seção III.1.2.3

| SUBSTÂNCIA AUTO-REAGENTE | CONCEN-TRAÇÃO | MÉTODO DE EMBALAGEM | TEMPERA- TURA DE CONTROLE | TEMPERATU-RA DE EMER-GÊNCIA | NÚMERO ONU (DESIGNAÇÃO GENÉRICA) | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (%) |  | °C | °C |  |  |
| AZODICARBONAMIDA, FORMULAÇÃO TIPO B AZODICARBONAMIDA, FORMULAÇÃO TIPO C AZODICARBONAMIDA, FORMULAÇÃO TIPO D 2,2'-AZODI-(2,4-DIMETIL- 4 -METOXIVALERONITRILA) 2,2'-AZODI-(2,4-DIMETILVALERONITRILA) 2,2'-AZODI-(ETIL-2-METILPROPIONATO) 1,1 - AZODI-(HEXA-HIDROBENZONITRILA) 2,2'-AZODI-(ISOBUTIRONITRILA) 2,2'-AZODI-(2-METILBUTIRONITRILA) BENZENO-1,3-DISSULFO-HIDRAZIDA, em pasta CLORETO DE 4-[BENZIL(ETIL)AMINO]-3-ETOXIBENZENO-DIAZÔNIO ZINCO CLORETO DE 4-[BENZIL(METIL)AMINO]-3-ETOXIBEZENO-DIAZÔNIO ZINCO CLORETO DE 3-CLORO-4-DIETILAMINOBENZENODIAZÔ-NIO ZINCO CLORETO DE 2,5-DIETÓXI-4-(FENILSULFONIL)-BENZENO-DIAZÔNIO ZINCO CLORETO DE 2,5-DIETÓXI-4-MORFOLINO-BENZENO-DIAZÔNIO ZINCO | <100 <100 <100 100 100 100 100 100 100 52 100 100 100 67 67-100 | OP5B OP6B OP7B OP7B OP7B OP7A OP7B OP6B OP7B OP7B OP7B OP7B OP7B OP7B 0P7B | -5 +10 +20 +40 +35 +40 +40 35 | +5 +15 +25 +45 +40 +45 +45 40 | 3232 3234 3236 3236 3236 3235 3226 3234 3236 3226 322 3236 3226 3236 3226 | (1) (2) (3) (4) |

(Continua)

QUADRO III.1

RELAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS AUTO-REAGENTES CORRENTEMENTE CLASSIFICADAS

| SUBSTÂNCIA AUTO-REAGENTE | CONCEN-TRAÇÃO | MÉTODO DE EMBALAGEM | TEMPERA- TURA DE CONTROLE | TEMPERATU-RA DE EMER-GÊNCIA | NÚMERO ONU (DESIGNAÇÃO GENÉRICA) | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (%) |  | °C | °C |  |  |
| CLORETO DE 2,5-DIETÓXI-4-MORFOLINO-BENZENODIA-ZÔNIO ZINCO CLORETO DE 4-DIMETILAMINO-6-(2-DIMETILA-MINO-ETÓXI)-TOLUENO-2-DIAZÔNIO ZINCO CLORETO DE 2,5-DIMETÓXI-4-(4-DIMETILFENILSULFO-NILA)-BENZEDIAZÔNIO ZINCO CLORETO DE 4-DIPROPILAMINOBENZENODIAZÔNIO ZINCO | 66 100 79 100 | OP7B OP7B OP7B OP7B | +40 +40 +40 | +45 +45 +45 | 3236 3226 3236 3236 |  |
| CLORETO DE 2-(N,N-ETOXICARBONILFENILAMINO)-3- METÓXI-4-(N-METIL-N-CICLO-HEXILAMINO) BENZENO-DIAZÔNIO ZINCO CLORETO DE 2-(N,N-ETOXICARBONILFENILAMINO)-3- METÓXI-4-(N-METIL-N-CICLO-HEXILAMINO) BENZENO-DIAZÔNIO ZINCO CLORETO DE 2-(2-HIDROXIETÓXI)-1-(PIRROLIDIN-1-IL) BENZENO-4-DIAZÔNIO ZINCO CLORETO DE 3-(2-HIDROXIETÓXI) 4-(PIRROLIDIN-1-IL) BENZENODIAZÔNIO ZINCO 2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFOCLORETO 2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFOCLORETO 2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONATO DE SÓDIO 2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONATO DE SÓDIO DIFENILÓXIDO-4,4'-DISSULFO-HIDRAZIDA N,N'-DINITROSO-N,N'-DIMETIL TEREFTALAMIDA, em pasta | 63-92 62 100 100 100 100 100 100 100 72 | OP7B OP7B OP7B OP7B OP5B OP5B OP7B OP7B OP7B OP6B | +40 +35 +45 +40 | +45 +40 +50 +45 | 3226 3236 3236 3236 3222 3222 3226 3226 3226 3224 | (2) (2) |

(Continua)

QUADRO III.1

RELAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS AUTO-REAGENTES CORRENTEMENTE CLASSIFICADAS

| SUBSTÂNCIA AUTO-REAGENTE | CONCEN-TRAÇÃO | MÉTODO DE EMBALAGEM | TEMPERA- TURA DE CONTROLE | TEMPERATU-RA DE EMER-GÊNCIA | NÚMERO ONU (DESIGNAÇÃO GENÉRICA) | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (%) |  | °C | °C |  |  |
| N,N' -DINITROSOPENTAMETILENO TETRAMINA, com diluente tipo A N-FORMIL-2-(NITROMETILENO)-1,3-PER-HIDROTIAZINA LÍQUIDO AUTO-REAGENTE, AMOSTRA LÍQUIDO AUTO-REAGENTE, AMOSTRA, TEMPERATURA CONTROLADA 4-METILBENZENO-SULFONIL-HIDRAZIDA NITRATO DE PALADIO(II)TETRAMINA SÓLIDO AUTO-REAGENTE, AMOSTRA SÓLIDO AUTO-REAGENTE, AMOSTRA, TEMPERATURA CONTROLADA SULFO-HIDRAZIDA DE BENZENO SULFATO ÁCIDO DE 2-(N,N-METILAMINOETILCARBONIL)-4-(3,4-DIMETILFENILSUFONILA) BENZENODIAZÔNIO TETRAFLUORBORATO DE 2,5-DIETOXI-4-MORFOLINO-BENZENODIAZÔNIO TETRAFLUORBORATO DE 3-METIL-4-(PIRROLIDIN-1-IL) BENZENODIAZÔNIO | 82 100 100 100 100 96 100 95 | OP7B OP7B OP2A OP2A OP7B OP6B OP2B OP2B OP7B OP7B OP7B OP6B | +45 +40 +30 +45 +30 +45 | +50 +45 +35 +50 +35 +50 | 3224 3236 3223 3233 3236 3234 3224 3234 3226 3236 3236 3234 | (5) (5) (5) (5) |

OBS: (1)	Formulações de azodicarbonamida que atendam os critérios especificados em III.1.2.3 (b). As temperaturas de controle e emergência devem ser determinadas de acordo com o previsto no Anexo IV.

(2)	Exigido rótulo de risco subsidiário de EXPLOSIVO.

(3)	Formulações de azodicarbonamida que atendam os critérios especificados em IV.1.2.3 (c). As temperaturas de controle e de emergência devem ser determinadas de acordo com o item IV.3.5, do Anexo IV.

(4)	Formulações de azodicarbonamida que atendam os critérios especificados em III.1.2.3 (d). As temperaturas de controle e de emergência devem ser determinadas de acordo com  os critérios especificados em IV.3.5, do Anexo  IV.

(5)  Ver item III.1.2.4.

A alocação de uma substância auto-reagente não incluída no Quadro III.1 a uma designação genérica deve ser feita de acordo com métodos e critérios descritos. Esta alocação deve ser aprovada pela autoridade competente. No caso de importação ou exportação, a autoridade competente do país de origem, ou o expedidor, deve enviar à autoridade competente do país de destino um relatório com os resultados dos ensaios e uma notificação contendo uma declaração  da autoridade competente do país de origem, de que a classificação e as condições de transporte foram aprovadas.

Ativadores, como compostos de zinco, podem ser adicionados a algumas substâncias auto-reagentes para modificar sua reatividade. Dependendo do tipo e concentração do ativador, esse procedimento pode provocar uma redução da estabilidade térmica e uma alteração nas propriedades explosivas. Se qualquer desses fatos ocorrer, a nova formulação deve ser avaliada, de acordo com os procedimentos de classificação.

Amostras de substâncias auto-reagentes ou formulações não-relacionadas no Quadro III.1, para as quais não se dispõe de informações completas e que devam ser transportadas para  fins de avaliação ou  ensaios  complementares, podem ser alocadas a umas das  designações apropriadas  para as SUBSTÂNCIAS AUTO-REAGENTES, TIPO C, desde que atendidas as seguintes condições:

–	as informações disponíveis indicam que a amostra não é mais perigosa que uma SUBSTÂNCIA AUTO-REAGENTE, TIPO B;

–	a amostra está embalada de acordo com o método de embalagem OP2A ou OP2B, e a quantidade por unidade de transporte está limitada a 10kg; e

–	as informações disponíveis indicam que a temperatura de controle, se for o caso, é suficientemente baixa para evitar qualquer decomposição perigosa e suficientemente alta para evitar qualquer separação de fases perigosa.

Em tais casos a notificação contendo a declaração da autoridade competente do país de origem é dispensável.

III.1.2.5	Exigências de Controle de Temperatura

As substâncias auto-reagentes devem ter temperatura controlada se suas temperaturas de decomposição auto-acelerável forem iguais ou inferiores a 55ºC. As recomendações aplicáveis a peróxidos orgânicos (Anexo IV), no que se refere a controle de temperatura, determinação das temperaturas de controle e de emergência e transporte sob temperatura controlada, são analogamente aplicáveis a substâncias auto-reagentes.

III.1.2.6	Insensibilização de Substâncias Auto-Reagentes

Para garantir a segurança do transporte, as substâncias auto-reagentes podem ser insensibilizadas com o uso de diluentes. Quando são empregados diluentes, a substância auto-reagente deve ser ensaiada com o diluente empregado na concentração e forma adotadas para o transporte.

Diluentes que possam permitir que uma substância auto-reagente se concentre em proporções perigosas, em caso de vazamentos, não devem ser empregados.

O diluente deve ser compatível com a substância auto-reagente. São considerados diluentes compatíveis, os sólidos ou líquidos que não apresentam influência negativa sobre a estabilidade térmica, nem sobre o tipo de risco da substância auto-reagente.

Diluentes líquidos em formulações líquidas que requeiram controle de temperatura devem ter ponto de ebulição  não-inferior a 60ºC e ponto de fulgor não-inferior a 5ºC. O ponto de ebulição deve ser, no mínimo, 50ºC superior à temperatura de controle da substância auto-reagente.

III.1.2.7	Embalagens para Substâncias Auto-Reagentes

As embalagens para substâncias auto-reagentes devem obedecer às exigências do Capítulo 8 destas Instruções e devem ser construídas de forma que nenhum material que entre em contato com o conteúdo possa catalisar ou, por qualquer meio, afetar perigosamente as propriedades da substância. No caso de embalagens combinadas, o material de acolchoamento não deve ser facilmente combustível nem provocar decomposição da substância auto-reagente se ocorrer vazamento.

Para evitar confinamento desnecessário, não devem ser utilizadas embalagens metálicas que se enquadram nas exigências específicas para o Grupo de Embalagem I; as substâncias auto-reagentes são alocadas ao Grupo de Embalagem II (risco médio).

As embalagens para substâncias auto-reagentes sujeitas ao porte de rótulo de risco de "EXPLOSIVOS" devem atender às seguintes condições:

–	pregos, grampos e outros dispositivos metálicos de fechamento que não disponham de capa protetora não devem penetrar no interior da embalagem externa, a não ser que a embalagem interna ofereça proteção adequada contra o contato do explosivo com o metal;

–	embalagens internas, materiais de acolchoamento e calços, bem como o acondicionamento dos produtos nas embalagens, devem ser tais que impeçam qualquer movimento, dentro das embalagens, durante o transporte.

Adotam-se para as substâncias auto-reagentes os métodos de embalagem prescritos para peróxidos orgânicos (ver Anexo IV). Líquidos viscosos que atendam aos critérios constantes do Capítulo 1 destas Instruções, devem ser tratados como sólidos. Os métodos de embalagem adotados para cada uma das substâncias auto-reagentes correntemente classificadas constam do Quadro III.1. Um método correspondente a uma embalagem menor (ou seja, com um número OP menor) pode ser usada, mas o contrário é proibido.

Para novas substâncias auto-reagentes ou novas formulações de substâncias auto-reagentes correntemente classificadas, a determinação do método de embalagem deve ser feita de acordo com o especificado para peróxidos orgânicos (Anexo IV).

III.1.2.8	Transporte de Substâncias Auto-Reagentes em Contentores Intermediários para Granéis (IBCs)

As substâncias auto-reagentes do tipo F podem ser transportadas em IBCs em condições aprovadas pela autoridade competente; essa autorização deve ser baseada em ensaios, os quais devem, no mínimo:

–	provar que a substância auto-reagente atende aos princípios de classificação  estabelecidos na letra (f), de III.1.2.3;

–	demonstrar a compatibilidade de todos os materiais normalmente em contato com a substância durante o transporte;

–	determinar, quando aplicável, as temperaturas de controle e de emergência para o transporte da substância no IBC considerado, com base na temperatura de decomposição auto-acelerável;

–	determinar os tipos de dispositivos de alívio de emergência, quando for o caso; e

–	determinar se são necessárias medidas especiais de segurança para o transporte do produto.

No caso de importação ou exportação, o expedidor ou a autoridade competente do país de origem deve enviar à autoridade competente do país de destino notificação que inclua:

–	declaração de aprovação da classificação  e das condições de transporte pela autoridade competente do país de origem; e

–	relatório contendo o resultado dos ensaios.

Para evitar ruptura de IBCs metálicos ou compostos com envoltório completamente metálico, os dispositivos de alívio de emergência devem ser projetados de forma a promover a exaustão de todos os vapores e produtos de decomposição desprendidos num período mínimo de uma hora de completo envolvimento em fogo (densidade de fluxo de energia de 110kW/m²) ou de decomposição auto-acelerável.

III.1.3	Explosivos Insensibilizados

Explosivos insensibilizados são substâncias da Classe 1 que, mediante adição de quantidade suficiente de água, álcool ou substância plastificante, têm suas propriedades explosivas suprimidas.

Os explosivos umedecidos, exceto as nitroceluloses, são alocados ao Grupo de Embalagem I.

Os seguintes explosivos umedecidos constam  da Relação do Capítulo 4.

| NÚMEROS ONU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1310 | 1336 | 1348 | 1356 | 2555 |  |
| 1320 | 1337 | 1349 | 1357 | 2556 |  |
| 1321 | 1344 | 1354 | 1517 | 2557 |  |
| 1322 | 1347 | 1355 | 1571 | 2852 |  |
|  |  |  |  | 2907 |  |

III.2           SUBCLASSE 4.2 – 	SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A COMBUSTÃO ESPONTÂNEA

O auto-aquecimento de substâncias, capaz de provocar combustão espontânea, é provocado pela reação da substância com oxigênio (no ar) se o calor desenvolvido não é dispersado com suficiente rapidez. Ocorre combustão espontânea quando a taxa de produção de calor excede a taxa de perda e a temperatura de auto-ignição é atingida. Distinguem-se dois tipos de substâncias sujeitas a combustão espontânea:

a)	Substâncias, inclusive misturas e soluções (líquidas ou sólidas), que mesmo em pequenas quantidades inflamam-se dentro de cinco minutos após seu contato com o ar. Estas são as substâncias mais sujeitas a combustão espontânea e são denominadas pirofóricas;

b)	Outras substâncias que somente se inflamam em contato com o ar, sem fornecimento de energia, quando em grandes quantidades (quilogramas) e após longos períodos de tempo (horas ou dias), são as substâncias passíveis de auto-aquecimento.

III.2.1	Métodos de Ensaio para Substâncias Pirofóricas

III.2.1.1	Substâncias Sólidas

No caso de substâncias sólidas, o ensaio consiste em deixar cair 1 a 2ml da substância pulverizada de uma altura de cerca de 1m, sobre uma superfície não-combustível,  e  observar  se  a  substância  se  inflama  durante  a  queda  ou  dentro  dos cinco minutos subseqüentes. Este procedimento é repetido seis vezes, exceto se se obtiver resultado positivo antes disso.

III.2.1.2	Substâncias Líquidas

As substâncias líquidas são ensaiadas em dois estágios. O primeiro estágio determina se a substância se inflama quando adicionada a um material portante inerte e exposta ao ar; o segundo, realizado quando o resultado do primeiro for negativo, determina se a substância carboniza ou inflama um papel de filtro. O procedimento consiste no seguinte:

a)	Parte 1 – Colocar terra diatomácea ou sílica gel, à temperatura ambiente, num recipiente de porcelana com diâmetro de cerca de 10cm até a altura de 5mm. Despejar, no recipiente, aproximadamente 5ml  do líquido a ser ensaiado e observar se a substância se inflama dentro de cinco minutos. Este procedimento é repetido seis vezes, ou menos, se se obtiver resultado positivo antes disso;

b)	Parte 2 – Colocar com uma seringa, 0,5ml  da amostra num papel de filtro Whatman nº 3, endentado, seco. O ensaio deve ser efetuado a uma temperatura de 25°C ± 2°C e umidade relativa de 50% ± 5%. Observar a ocorrência de ignição ou carbonização do papel de filtro dentro de cinco minutos da introdução do líquido. Este procedimento deve ser repetido três vezes, usando-se sempre papel de filtro novo, exceto se se obtiver resultado positivo antes disso.

III.2.1.3	Critério de Classificação e Alocação a Grupo de Embalagem

Se for observado resultado positivo em qualquer dos ensaios para substâncias sólidas ou em qualquer dos estágios do ensaio para substâncias líquidas, o sólido ou o líquido é considerado pirofórico e deve ser incluído na Subclasse 4.2.

Todos os líquidos e sólidos pirofóricos devem ser  enquadrados no Grupo de Embalagem I.

III.2.2	Substâncias Passíveis de Auto-Aquecimento

III.2.2.1	Método de Ensaio

O procedimento empregado no ensaio é o seguinte:

a)	É utilizado um forno com circulação de ar quente, volume interno superior a 9 litros  e possibilidade de controlar a temperatura a 140°C ± 2°C;

b)	São utilizados recipientes cúbicos para a amostra, com 25mm e 100mm de lado, feitos com malhas de aço inoxidável com abertura de 0,053mm, com a face superior aberta. Cada recipiente é colocado num segundo recipiente cúbico, ligeiramente maior, feito de malha de aço inoxidável, com abertura de 0,595mm. Para evitar o efeito da circulação de ar, o conjunto é colocado num outro recipiente de malha de aço inoxidável, com abertura de 0,595mm e as seguintes dimensões: 150 x 150 x 250mm;

c)	Para medir a temperatura são utilizados pares térmicos Cromel-Alumel de 0,3mm de diâmetro. Um é colocado no centro da amostra e outro entre o recipiente que a contém e a parede do forno. As temperaturas são medidas continuamente;

d)	A amostra, em pó ou granulada, em sua forma comercial, deve encher o recipiente interno até a borda, nivelada. Golpear o recipiente diversas vezes e se houver acomodação da amostra, acrescentar mais material. O conjunto de recipientes deve ser pendurado no centro do forno;

e)	Elevar a temperatura do forno a 140°C, e mantê-la neste nível por 24 horas. Registrar a temperatura da amostra. O primeiro ensaio é efetuado com a amostra no cubo de 100mm. Observar se ocorre ignição espontânea ou se a temperatura da amostra ultrapassa 200°C. Se o resultado for negativo não é necessário prosseguir o ensaio; se for positivo, realizar um segundo ensaio com a amostra do cubo de 25mm para determinar os dados necessários à alocação a um grupo de embalagem.

III.2.2.2	Critérios de Classificação para Substâncias Passíveis de Auto-Aquecimento

Uma substância deve ser incluída na Subclasse 4.2 quando no ensaio efetuado com a amostra de 100mm ocorrer auto-ignição ou a temperatura da amostra exceder a 200°C. Este critério é baseado na temperatura de auto-ignição do carvão vegetal, que é de 50°C, para um volume de 27m³ e 140°C, para uma amostra de um litro. Substâncias com temperatura de auto-ignição superior a 50°C para 27m³ não devem ser alocadas à Subclasse 4.2.

III.2.2.3	Alocação aos Grupos de Embalagem

Uma substância passível de auto-aquecimento é alocada aos Grupos de Embalagens I ou III, segundo os critérios a seguir:

a)	Uma  substância  que  apresente  resultado  positivo  no  ensaio  com a amostra  no cubo  de 25mm  deve ser incluída no Grupo de Embalagem II;

b)	Se o resultado do ensaio com a amostra no cubo de 100mm for positivo, mas com a amostra no cubo de 25mm for negativo, a substância deve ser alocada ao Grupo de Embalagem III.

III.3          SUBCLASSE 4.3 –	SUBSTÂNCIAS QUE EM CONTATO COM A ÁGUA DESPRENDEM GASES INFLAMÁVEIS

Algumas substâncias, quando em contato com a água, podem desprender gases inflamáveis, que podem formar misturas explosivas com o ar. Tais misturas são inflamadas por qualquer fonte de ignição comum, por exemplo, lâmpadas nuas ou centelhas de ferramentas manuais. A onda de explosão e chamas resultante pode trazer riscos para pessoas e o meio ambiente. O método de ensaio descrito a seguir determina se a reação da substância com a água conduz ao desenvolvimento de uma quantidade perigosa de gases que podem ser inflamáveis. O método de ensaio pode ser aplicado a substâncias sólidas ou líquidas, mas não é aplicável a substâncias pirofóricas.

III.3.1	Método de Ensaio

O ensaio consiste em colocar a substância, em sua forma comercial e à temperatura ambiente de 20°C, em contato com a água. Se ocorrer ignição espontânea do gás em qualquer estágio, é desnecessário prosseguir com o ensaio.

No caso de substâncias sólidas, sua embalagem deve ser inspecionada para se verificar se há partículas com diâmetro inferior a 0,5mm. Se esse pó constituir mais de 1%, em massa, do total, ou se a substância é friável, a amostra deve ser pulverizada antes do ensaio, pois é possível que as dimensões das partículas sofram uma redução durante o transporte e o manuseio. Caso contrário, assim como se se tratar de líquidos, a substância deve ser ensaiada em seu estado comercial.

O ensaio deve ser realizado à temperatura ambiente de 20°C e à pressão atmosférica e deve ser repetido três vezes. O procedimento é o seguinte:

a)	Pequena quantidade de substância (aproximadamente 2mm de diâmetro) é colocada num recipiente com água destilada a 20°C. Verificar se:

(i)	há desprendimento de gás; e se

(ii)	ocorre ignição espontânea do gás;

b)	Pequena quantidade de substância (aproximadamente 2mm de diâmetro) é colocada no centro de um papel de filtro que é posto a flutuar numa superfície de água destilada, a 20°C, contida num recipiente adequado (ou seja, um prato de evaporação com 100mm de diâmetro). O papel de filtro é para manter a amostra no lugar onde a probabilidade de ocorrer ignição espontânea de qualquer gás seja maior. Verificar se:

(i)	há desprendimento de gás; e se

(ii)	ocorre ignição espontânea do gás;

c)	Colocar a substância sob a forma de uma pilha de aproximadamente 20mm de altura e 30mm de diâmetro, com uma concavidade no topo e pingar algumas gotas de água nessa concavidade. Verificar se:

(i)	há desprendimento de gás; e se

(ii)	ocorre ignição espontânea do gás.

Para determinar o grupo de embalagem de substâncias da Subclasse 4.3, pesa-se uma quantidade de amostra suficiente para produzir entre 100ml  e 250ml de gás (até no máximo de 25g) e coloca-se essa amostra num frasco cônico. Goteja-se água sobre ela, por meio de uma bureta, disparando-se um cronômetro no momento em que a torneira é aberta. O volume de gás desprendido deve ser medido por qualquer processo adequado. Registra-se o tempo necessário para que todo o gás se desprenda e, se possível, fazem-se leituras intermediárias. A taxa de desprendimento de gás é calculada de hora em hora, durante sete horas. Se a taxa de desprendimento é errática ou crescente após sete horas, o tempo de medição deve ser ampliado, até no máximo cinco dias. O ensaio de cinco dias pode ser interrompido se a taxa de desprendimento se estabilizar ou decrescer de forma contínua e se houver informações suficientes para enquadrar a substância em um grupo de embalagem, ou para  determinar  que a substância não deve ser considerada na Subclasse 4.3. Se o gás desprendido não for quimicamente identificado, ele deve ser ensaiado para determinar sua inflamabilidade.

III.3.2	Critérios de Classificação

Uma substância deve ser enquadrada na Subclasse 4.3 se:

a)	ocorrer ignição espontânea em qualquer estágio do ensaio; ou

b)	houver desprendimento de gás inflamável a uma taxa superior a 1l/kg da substância por hora.

III.3.3	Alocação aos Grupos de Embalagem

Os critérios para alocação em um grupo de embalagem são os seguintes:

a)	Devem ser incluídas no Grupo de Embalagem I as substâncias que reagem vigorosamente com a água à temperatura ambiente e desprendem gás que demonstra tendência a inflamar-se espontaneamente, ou aquelas que reagem facilmente com água à temperatura ambiente e cuja taxa de desprendimento de gás inflamável  em  qualquer  período  do ensaio é igual ou superior a 10l/kg/min.

b)	Incluem-se no Grupo de Embalagem II as substâncias que reagem facilmente com a água à temperatura ambiente e que apresentam taxa  de  desprendimento  de gás  inflamável  igual  ou  superior a 20l/kg/h e que não se enquadram nos critérios do Grupo de Embalagem I.

c)	Devem ser classificadas no Grupo de Embalagem III as substâncias que reagem lentamente com a água à temperatura ambiente e cuja taxa de desprendimento  de  gás inflamável seja igual ou superior a 1l/kg/h, mas que não se enquadram nos critérios dos Grupos de Embalagem I e II.