ANEXO IV

CLASSE 5

IV.1	INTRODUÇÃO

Conforme  descrito  no item 1.9 do Capítulo 1, destas Instruções, a Classe 5 comporta duas subclasses:

–	Subclasse 5.1 – compreendendo as substâncias oxidantes;

–	Subclasse 5.2 – compreendendo os peróxidos orgânicos.

Em decorrência das diferentes propriedades apresentadas pelas substâncias das Subclasses 5.1 e 5.2, é impraticável o estabelecimento de um critério único para classificá-las numa ou noutra subclasse. Ensaios e critérios de alocação de substâncias a essas subclasses são descritos a seguir.

IV.2	SUBCLASSE 5.1 – SUBSTÂNCIAS OXIDANTES

IV.2.1	Alocação de Substâncias à Subclasse 5.1

No momento, só se dispõe de métodos de ensaio, procedimentos e critérios para a classificação de substâncias oxidantes sólidas.

Caso haja divergências entre os resultados da aplicação dos ensaios e a classificação baseada na experiência, esta última tem precedência sobre os resultados dos ensaios.

A reclassificação de designações constantes da Relação contida no Capítulo 4 só deve ser feita para substâncias específicas e apenas quando necessário para garantir a segurança.

IV.2.2	Substâncias Sólidas Oxidantes

Este método de ensaio destina-se a medir o potencial de aumento da taxa ou da intensidade de queima apresentado por uma substância combustível em decorrência de estar misturada com uma substância oxidante. Cada substância a ser avaliada é submetida aos ensaios descritos a seguir e os resultados são comparados aos fornecidos por substâncias de referência.

IV.2.3	Procedimento de Ensaio

Persulfato de amônio, perclorato de potássio e bromato de potássio são as substâncias de referência. Essas devem ser passadas em peneira de malha inferior a 0,3mm e não devem ser moídas. A seguir, devem ser secadas à temperatura de 65°C, por doze horas, e mantidas em um secador até o momento de serem utilizadas.

O material combustível empregado neste ensaio é a serragem de madeira macia, a qual deve ser passada em peneira de malha inferior a 1,6mm e conter menos de 5% de água, em massa. Se necessário, a serragem deve ser acomodada em uma camada de espessura inferior 25mm e secada a 105°C, por quatro horas e mantida em um secador até o momento de sua utilização.

Deve ser preparada uma mistura de 30g ± 0,1g de cada substância de referência com serragem de madeira, à razão de um para um, em massa. Com a serragem e o material a ser ensaiado na granulometria em que este será transportado, são preparadas duas  misturas de 30g ± 0,1g cada uma, à razão de um para um em massa, e outra à razão de quatro partes do material para uma  de serragem. Cada mistura deve ser misturada mecanicamente e tão completamente quanto possível, sem excesso de pressão.

O ensaio deve ser conduzido em uma corrente de ar ou local equipado com ventilador, em  condições  de  pressão  atmosférica  normal, temperatura de 20°C ± 5°C e umidade de 50 ± 10%.

Cada mistura deve ser arrumada numa pilha cônica, com dimensões aproximadas, de 70mm de diâmetro de base e 60mm de altura, sobre uma superfície fria, impermeável e de baixa condutividade de calor. A ignição é provida por um arame de metal inerte, em forma de laço circular, com diâmetro de 40mm, colocado dentro da pilha a 1mm acima da superfície de ensaio. O arame é aquecido eletricamente a 1.000°C, até que sejam observados os primeiros sinais de combustão ou até que fique evidente que não haverá ignição. A corrente elétrica deve ser desligada tão logo ocorra a combustão.

Devem ser registrados o tempo decorrido entre os primeiros sinais de combustão e o fim de todas as reações: fumaça, chama, incandescência.

O ensaio deve ser repetido três vezes para cada mistura da substância que está sendo analisada.

IV.2.4	Critérios de Classificação

Uma substância deve ser considerada como pertencente à Subclasse 5.1 se, em qualquer das concentrações, a média dos tempos de queima da serragem, observados nos três ensaios, for igual ou inferior à média dos três ensaios efetuados com a mistura de persulfato de amônio.

Qualquer substância que, em qualquer das concentrações, apresente um tempo de queima inferior à do bromato de potássio, deve ser alocado ao Grupo de Embalagem I.

As substâncias que, em qualquer concentração, apresentem tempo de queima igual ou inferior ao do perclorato de potássio e não atendam o critério estabelecido para o Grupo I, devem ser alocados ao Grupo de Embalagem II.

No Grupo de Embalagem III devem ser incluídas as substâncias que apresentem, em qualquer concentração, tempo de queima igual ou inferior ao do persulfato de amônio e não satisfaçam os critérios para inclusão nos Grupos de Embalagem I e II.

IV.3	SUBCLASSE 5.2 – PERÓXIDOS ORGÂNICOS

IV.3.1	Propriedades

Peróxidos orgânicos são passíveis de decomposição exotérmica à temperatura normal ou a temperaturas elevadas. A decomposição pode ser iniciada por calor, contato com impurezas (por exemplo, ácidos, compostos de metais pesados, aminas), atrito ou impacto. A taxa de decomposição aumenta com a temperatura e varia com a formulação do peróxido orgânico. A decomposição pode provocar desprendimento de gases ou vapores nocivos ou inflamáveis.

Certos peróxidos orgânicos devem ter sua temperatura controlada durante o transporte. Alguns peróxidos podem decompor-se de forma explosiva, particularmente se confinados. Esta característica pode ser modificada pela adição de diluentes ou pelo uso de embalagens adequadas. Muitos peróxidos orgânicos queimam vigorosamente.

IV.3.2	Alocação de Peróxidos Orgânicos à Subclasse 5.2

Qualquer peróxido orgânico deve ser considerado para inclusão na Subclasse 5.2, exceto se sua formulação contiver:

–	até 1,0% de oxigênio disponível dos peróxidos orgânicos quando contendo até 1,0% de peróxido de hidrogênio; ou

–	até 0,5% de oxigênio disponível dos peróxidos orgânicos quando contendo mais de 1,0% mas não mais de 7,0% de peróxido de hidrogênio.

NOTA:	o conteúdo de oxigênio disponível (%) em uma formulação de peróxido orgânico é dado pela fórmula:

16 x å (nix ci/mi), onde

ni =	número de grupos peroxigênio por molécula de peróxido orgânico i;

ci =	concentração (% em massa) do peróxido orgânico i;

mi =	massa molecular do peróxido orgânico i.

Os peróxidos orgânicos admitidos ao transporte sob as disposições da Subclasse 5.2 são alocados a designações genéricas, constantes da Relação de Produtos Perigosos (números ONU 3101 a 3120).

As formulações de peróxidos orgânicos correntemente. alocadas a uma designação genérica constam do Quadro IV.1, juntamente com as informações relevantes.

A alocação de novos peróxidos orgânicos, ou de novas formulações dos peróxidos orgânicos relacionados no Quadro IV.1, a uma designação genérica, deve ser feita de acordo com os métodos e critérios adiante descritos.

Esta alocação deve ser aprovada pela autoridade competente. Nos casos de importação ou  exportação,  a  autoridade  competente  do  país  de origem ou o expedidor, deve enviar à autoridade competente do pais de destino um relatório com os resultados dos ensaios e uma notificação contendo uma declaração da autoridade competente do país de origem de que a classificação e as condições de transporte foram aprovadas.

QUADRO IV.1

RELAÇÃO DOS PERÓXIDOS ORGÂNICOS CORRENTEMENTE CLASSIFICADOS

| PERÓXIDO ORGÂNICO | CONCEN- TRAÇÃO (%) | DILUENTE TIPO A (%) | DILUENTE TIPO B (%) (1) | SÓLIDO INERTE (%) | ÁGUA (%) | MÉTODO DE EMBA- LAGEM | TEMPERATURA DE CONTROLE ºC | TEMPERATURA DE EMERGÊNCIA ºC | NÚMERO (DESIGNAÇÃO GENÉRICA) | RISCOS SUBSIDIÁRIOS E OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACETATO DE FENÓXI-2-PERÓXI-2,4,4-TRIMETIL-PENTANO | £37 |  | ³63 |  |  | OP7A | -10 | 0 | 3115 |  |
| ÁCIDO 3-CLOROPERBENZÓICO | 58 - 86 |  |  | ³14 |  | OP1B |  |  | 3102 | 3 |
| ÁCIDO 3-CLOROPERBENZÓICO | £57 |  |  | ³3 | ³40 | OP7B |  |  | 3106 |  |
| ÁCIDO PERACÉTICO, TIPO D, estabilizado | £43 |  |  |  |  | OP7A |  |  | 3105 | 14-15-20 |
| ÁCIDO PERACÉTICO, TIPO E, estabilizado | £43 |  |  |  |  | OP8A |  |  | 3107 | 14-16-20 |
| ÁCIDO PERACÉTICO, TIPO F, estabilizado | £43 |  |  |  |  | OP8A |  |  | 3109 | 14-17-20 |
| ÁCIDO PERDIAZELAICO | £27 |  |  | ³73 |  | OP7B | +35 | +40 | 3116 |  |
| 3-t-BUTILPERÓXI-3-FENILFTALIDA | £100 |  |  |  |  | OP7B |  |  | 3106 |  |
| DIÁCIDO DI-PERÓXI-DODECANO | 14 - 42 |  |  | ³58 |  | OP7B | +40 | +45 | 3116 |  |
| DIÁCIDO DI-PERÓXI-DODECANO | £13 |  |  | ³87 |  |  |  |  | isento |  |
| 3,3-DI-(t-AMILPERÓXI) BUTIRATO DE ETILA | £67 | ³33 |  |  |  | OP7A |  |  | 3105 |  |
| 2,2-DI-(t-BUTILPERÓXI) BUTANO | £52 | ³48 |  |  |  | OP6A |  |  | 3103 |  |
| 3,3-DI-(t-BUTILPERÓXI) BUTIRATO DE ETILA | 78 - 100 |  |  |  |  | OP5A |  |  | 3103 |  |
| 3,3-DI-(t-BUTILPERÓXI) BUTIRATO DE ETILA | £77 | ³23 |  |  |  | OP7A |  |  | 3105 |  |
| 3,3-DI-(t-BUTILPERÓXI) BUTIRATO DE ETILA | £52 |  |  | ³48 |  | OP7B |  |  | 3106 |  |
| 1,1-DI-(t-BUTILPERÓXI) CICLO-HEXANO | 81 - 100 |  |  |  |  | OP5A |  |  | 3101 | 3 |
| 1,1-DI-(t-BUTILPERÓXI) CICLO-HEXANO | 53 - 80 | ³20 |  |  |  | OP5A |  |  | 3103 |  |
| 1,1-DI-(t-BUTILPERÓXI) CICLO-HEXANO | £52 | ³48 |  |  |  | OP7A |  |  | 3105 |  |
| 1,1-DI-(t-BUTILPERÓXI) CICLO-HEXANO | £42 | ³13 |  | ³45 |  | OP7B |  |  | 3106 |  |
| 1,1-DI-(t-BUTILPERÓXI) CICLO-HEXANO | £27 | ³36 |  |  |  | OP8A |  |  | 3107 | 22 |
| 2,2-DI-(4,4-t-BUTILPERÓXI-CICLO-HEXIL) PROPANO | £42 |  |  | ³58 |  | OP7B |  |  | 3106 |  |
| DI-(2-t-BUTILPERÓXI-ISOPROPIL) BENZENO(S) | 43 - 100 |  |  | <57 |  | OP7B |  |  | 3106 |  |
| DI-(2-t-BUTILPERÓXI-ISOPROPIL) BENZENO(S) | £42 |  |  | ³58 |  |  |  |  | isento |  |
| 2,2-DI-(t-BUTILPERÓXI) PROPANO | £52 | ³48 |  |  |  | OP7A |  |  | 3105 |  |
| 2,2-DI-(t-BUTILPERÓXI) PROPANO | £42 | ³13 |  | ³45 |  | OP7B |  |  | 3106 |  |
| 1,1-DI-(t-BUTILPERÓXI)-3,3,5-TRIMETILCICLO-HEXANO | 58 - 100 |  |  |  |  | OP5A |  |  | 3101 | 3 |
| 1,1-DI-(t-BUTILPERÓXI)-3,3,5-TRIMETILCICLO-HEXANO | £57 |  |  | ³43 |  | OP7B |  |  | 3106 |  |
| 1.1-DI-(t-BUTILPERÓXI)-3,3,5-TRIMETILCICLO-HEXANO | £57 | ³43 |  |  |  | OP8A |  |  | 3107 |  |
| 4,4-DI-(t-BUTILPERÓXI) VALERATO DE n-BUTILA | 53 - 100 |  |  |  |  | OP5A |  |  | 3103 |  |
| 4,4-DI-(t-BUTILPERÓXI) VALERATO DE n-BUTILA | £52 |  |  | ³48 |  | OP7B |  |  | 3106 |  |
| DI-HIDROPERÓXIDO DE 2,5-DIMETIL-HEXEM-2,5-ILA | £82 |  |  |  | ³18 | OP6B |  |  | 3104 |  |
| DI-HIDROPERÓXIDO DE PROPEN-2,2-ILA | £27 |  |  | ³73 |  | OP5B |  |  | 3102 | 3 |
| 2,5-DIMETIL-2,5-DI-(t-BUTILPERÓXI) HEXANO | 53 - 100 |  |  |  |  | OP7A |  |  | 3105 |  |
| 2,5-DIMETIL-2,5-DI-(t-BUTILPERÓXI) HEXANO | £52 |  |  | ³48 |  | OP7B |  |  | 3106 |  |
| 2,5-DIMETIL-2,5-DI-(t-BUTILPERÓXI) HEXINO-3 | 53 - 100 |  |  |  |  | OP5A |  |  | 3103 |  |
| 2,5-DIMETIL-2,5-DI-(t-BUTILPERÓXI) HEXINO-3 | £52 |  |  | ³48 |  | OP7B |  |  | 3106 |  |
| 2,5-DIMETIL-2,5-DI-(2-ETIL-HEXA-NOILPERÓXI) HEXANO | £100 |  |  |  |  | OP7A | +20 | +25 | 3115 |  |
| 2,5-DIMETIL-2,5-DI-(3,5,5-TRIMETIL-HEXANOILPERÓXI) HEXANO | £77 | ³23 |  |  |  | OP7A |  |  | 3105 |  |
| DIPERBENZOATO DE 2,5-DIMETIL-HEXEN-2,5-ILA | 83 - 100 |  |  |  |  | OP5B |  |  | 3102 | 3 |
| DIPERBENZOATO DE 2,5-DIMETIL-HEXEN-2,5-ILA | £82 |  |  | ³18 |  | OP7B |  |  | 3106 |  |

(Continua)

QUADRO IV.1

RELAÇÃO DOS PERÓXIDOS ORGÂNICOS CORRENTEMENTE CLASSIFICADOS

| PERÓXIDO ORGÂNICO | CONCEN- TRAÇÃO (%) | DILUENTE TIPO A (%) |  |  |  | DILUENTE TIPO B (%) (1) |  |  |  | SÓLIDO INERTE (%) |  |  | ÁGUA (%) |  |  | MÉTODO DE EMBA- LAGEM |  |  |  |  |  |  | TEMPERATURA DE CONTROLE ºC |  |  |  |  |  |  |  | TEMPERATURA DE EMERGÊNCIA ºC |  |  |  |  |  | NÚMERO (DESIGNAÇÃO GENÉRICA) |  |  |  |  |  |  | RISCOS SUBSIDIÁRIOS E OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIPERBENZOATO DE 2,5-DIMETIL-HEXEN-2,5-ILA | £82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³18 |  |  | OP5B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3,6,6,9,9-HEXAMETIL-1,2,4,5-TETRAOXACICLONONANO | 53 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP4B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3102 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3,6,6,9,9-HEXAMETIL-1,2,4,5-TETRAOXACICLONONANO | £52 | ³48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3,6,6,9,9-HEXAMETIL-1,2,4,5-TETRAOXACICLONONANO | £52 |  |  |  |  |  |  |  |  | ³48 |  |  |  |  |  | OP7B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIDROPERÓXIDO DE t-AMILA | £88 | ³6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³6 |  |  | OP8A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIDROPERÓXIDO DE t-BUTILA | 73 - 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³10 |  |  | OP5A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3103 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIDROPERÓXIDO DE t-BUTILA | £80 | ³20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3105 |  |  |  |  |  |  | 4 - 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIDROPERÓXIDO DE t-BUTILA | £72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³28 |  |  | OP8A,M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3109 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIDROPERÓXIDO DE t-BUTILA + PERÓXIDO DE DI-t-BUTILA | <82 +>9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³7 |  |  | OP5A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3103 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIDROPERÓXIDO DE CUMILA | £90 | ³10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8A,M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3109 |  |  |  |  |  |  | 14 - 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIDROPERÓXIDO DE ISOPROPILCUMILA | £72 | ³28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8A,M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3109 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIDROPERÓXIDO DE p-MENTILA | 56 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3105 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIDROPERÓXIDO DE p-MENTILA | £55 | ³45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8A,M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIDROPERÓXIDO DE PINANILA | 56 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3105 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIDROPERÓXIDO DE PINANILA | £55 | ³45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8A,M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIDROPERÓXIDO DE TETRA-HIDRONAFTILA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIDROPERÓXIDO DE 1,1,3,3-TETRAMETILBUTILA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONOPERFTALATO DE t-BUTILA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP5B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3102 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONOPERMALEATO DE t-BUTILA | 53 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP5B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3102 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONOPERMALEATO DE t-BUTILA | £52 | ³48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP6A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONOPERMALEATO DE t-BUTILA | £42, em pasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3108 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERACETATO DE t-BUTILA | 53 - 77 | ³23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP5A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3101 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERACETATO DE t-BUTILA | £52 | ³48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP6A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERBENZOATO DE t-AMILA | £96 | ³4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERBENZOATO DE t-BUTILA | 78 - 100 | <22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP5A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERBENZOATO DE t-BUTILA | 53 - 77 | ³23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERBENZOATO DE t-BUTILA | £52 |  |  |  |  |  |  |  |  | ³48 |  |  |  |  |  |  | OP7B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERCROTONATO DE t-BUTILA | £77 | ³23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DIBENZILA | £87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³13 |  |  | OP5B |  |  |  |  |  |  | +25 |  |  |  |  |  |  |  | +30 |  |  |  |  |  |  | 3112 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DI-n-BUTILA | 28 - 52 |  |  |  |  | ³48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  | -15 |  |  |  |  |  |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  | 3115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DI-n-BUTILA | £27 |  |  |  |  | ³73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8A |  |  |  |  |  |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 3117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DI-s-BUTILA | 53 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP4A |  |  |  |  |  |  | -20 |  |  |  |  |  |  |  | -10 |  |  |  |  |  |  | 3113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DI-s-BUTILA | £52 |  |  |  |  | ³48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  | -15 |  |  |  |  |  |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  | 3115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DI-4-(t-BUTIL) CICLO-HEXILA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP6B |  |  |  |  |  |  | +30 |  |  |  |  |  |  |  | +35 |  |  |  |  |  |  | 3114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DI-4-(t-BUTIL) CICLO-HEXILA | £42, dispersão estável em água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8A, N |  |  |  |  |  |  | +30 |  |  |  |  |  |  |  |  | +35 |  |  |  |  |  |  | 3119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DICETILA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7B |  |  |  | +20 |  |  |  | +25 |  |  |  |  |  |  | 3116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DICETILA | £42, dispersão estável em água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8A, N |  |  |  |  |  |  |  | +30 |  |  |  |  |  | +35 |  |  |  |  |  |  | 3119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DICICLO-HEXILA | 92 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP3B |  |  |  |  |  |  |  |  | +5 |  |  |  |  |  | +10 |  |  |  |  |  |  | 3112 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DICICLO-HEXILA | £91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³9 |  |  |  | OP5B |  |  |  |  |  |  |  |  | +5 |  |  |  |  |  | +10 |  |  |  |  |  |  | 3114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DIESTEARILA | £87 |  |  |  |  |  |  | ³13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Continua)

QUADRO IV.1

RELAÇÃO DOS PERÓXIDOS ORGÂNICOS CORRENTEMENTE CLASSIFICADOS

| PERÓXIDO ORGÂNICO | CONCEN- TRAÇÃO (%) | DILUENTE TIPO A (%) |  |  |  |  | DILUENTE TIPO B (%) (1) |  |  |  |  | SÓLIDO INERTE (%) |  |  | ÁGUA (%) |  | MÉTODO DE EMBA- LAGEM |  | TEMPERATURA DE CONTROLE ºC |  |  | TEMPERATURA DE EMERGÊNCIA ºC |  |  | NÚMERO (DESIGNAÇÃO GENÉRICA) |  | RISCOS SUBSIDIÁRIOS E OBSERVAÇÕES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERDICARBONATO DE DIETILA | £27 |  |  |  |  | ³73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  | -10 |  |  | 0 |  |  | 3115 |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DI-2-ETIL-HEXILA | 78 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP5A |  | -20 |  |  | -10 |  |  | 3113 |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DI-2-ETIL-HEXILA | £77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  | -15 |  |  | -5 |  |  | 3115 |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DI-2-ETIL-HEXILA | £42, dispersão estável em água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8A |  |  |  |  | -15 |  |  | -5 | 3117 |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DI-2-ETIL-HEXILA | £42, dispersão estável em água (congelada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8B |  | -15 |  |  | -5 |  |  | 3118 |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DI-(2-FENOXIETILA) | 86 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP5B |  |  |  |  |  |  |  | 3102 |  | 3 |  |
| PERDICARBONATO DE DI-(2-FENOXIETILA) | £85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³15 |  | OP7B |  |  |  |  |  |  |  | 3106 |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DIISOPROPILA | 53 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP2B |  | -15 |  |  | -5 |  |  | 3112 |  | 3 |  |
| PERDICARBONATO DE DIISOPROPILA | £52 |  |  |  |  | ³48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  | -10 |  |  | 0 |  |  | 3115 |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DIISOTRIDECILA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  | -10 |  |  | 0 |  |  | 3115 |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DIMIRISTILA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7B |  | +20 |  |  | +25 |  |  | 3116 |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DIMIRISTILA | £42, dispersão estável em água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8A, N |  | +20 |  |  | +25 |  |  | 3119 |  |  |  |
| PERDICARBONATO DE DI-n-PROPILA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP4A |  | -25 |  |  | -15 |  |  | 3113 |  |  |  |
| PERDIETILACETATO DE t-BUTILA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP5A |  | +20 |  |  | +25 |  |  | 3113 |  |  |  |
| PERDIETILACETATO DE t-BUTILA + PERBENZOATO DE t-BUTILA | £33+£33 | ³33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  |  | 3105 |  |  |  |
| PER-ESTEARIL-CARBONATO DE t-BUTILA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7B |  |  |  |  |  |  |  | 3106 |  |  |  |
| PER-2-ETIL-HEXANOATO DE t-AMILA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  | +20 |  |  | +25 |  |  | 3115 |  |  |  |
| PER-2-ETIL-HEXANOATO DE t-BUTILA | 53 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP6A |  | +20 |  |  | +25 |  |  | 3113 |  |  |  |
| PER-2-ETIL-HEXANOATO DE t-BUTILA | £52 |  |  |  |  | ³48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8A |  | +20 |  |  | +25 |  |  | 3117 |  |  |  |
| PER-2-ETIL-HEXANOATO DE t-BUTILA + 2,2-DI-(t-BUTILPERÓXI) BUTANO | £31+£36 |  |  |  |  | ³33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  | +35 |  |  | +40 |  |  | 3115 |  |  |  |
| PER-2-ETIL-HEXANOATO DE t-BUTILA + 2,2-DI-(t-BUTILPERÓXI) BUTANO | £12+£14 | >14 |  |  |  |  |  |  |  |  | ³60 |  |  |  |  |  | OP7B |  |  |  |  |  |  |  | 3106 |  |  |  |
| PER-2-ETIL-HEXANOATO DE 1,1,3,3-TETRAMETILBUTILA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  | +20 |  |  | +25 |  |  | 3115 |  |  |  |
| PERFTALATO DE DI-t-BUTILA | 43 - 52 | ³48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  |  | 3105 |  |  |  |
| PERFTALATO DE DI-t-BUTILA | £52, em pasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7B |  |  |  |  |  |  |  | 3106 |  | 21 |
| PERFTALATO DE DI-t-BUTILA | £42 | ³58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8A |  |  |  |  |  |  |  | 3107 |  |  |  |
| PERISOBUTIRATO DE t-BUTILA | 53 - 77 |  |  |  |  | >23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP5A |  | +15 |  |  | +20 |  |  | 3111 |  | 3 |  |
| PERISOBUTIRATO DE t-BUTILA | £52 |  |  |  |  | >48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  | +15 |  |  | +20 |  |  | 3115 |  |  |  |
| PERISOPROPIL CARBONATO DE t-BUTILA | £77 | ³23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP5A |  |  |  |  |  |  |  | 3103 |  |  |  |
| PERNEODECANOATO DE t-AMILA | £77 |  |  |  |  | ³23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  | 0 |  |  | +10 |  |  | 3115 |  |  |  |
| PERNEODECANOATO DE t-BUTILA | 78 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  | -5 |  |  | +5 |  |  | 3115 |  |  |  |
| PERNEODECANOATO DE t-BUTILA | £77 |  |  |  |  | ³23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  | 0 |  |  | +10 |  |  | 3115 |  |  |  |
| PERNEODECANOATO DE CUMILA | £77 |  |  |  |  | ³23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  | -10 |  |  | 0 |  |  | 3115 |  |  |  |
| PERÓXIDO DE ACETILACETONA | £42 | ³48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³8 |  | OP7A |  |  |  |  |  |  |  | 3105 |  | 2 |  |
| PERÓXIDO DE ACETILACETONA | £32, em pasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7B |  |  |  |  |  |  |  | 3106 |  | 21 |  |
| PERÓXIDO DE ACETILBENZOÍLA | £45 | ³55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  |  | 3105 |  |  |  |
| PERÓXIDO DO ÁCIDO DI-SUCCÍNICO | 73 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP4B |  |  |  |  |  |  |  | 3102 |  | 3 |  |
| PERÓXIDO DO ÁCIDO DI-SUCCÍNICO | £72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³28 |  | OP7B |  | +10 |  |  | +15 |  |  | 3116 |  | 18 |  |

(Continua)

QUADRO IV.1

RELAÇÃO DOS PERÓXIDOS ORGÂNICOS CORRENTEMENTE CLASSIFICADOS

| PERÓXIDO ORGÂNICO | CONCEN- TRAÇÃO (%) | DILUENTE TIPO A (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DILUENTE TIPO B (%) (1) |  |  |  |  |  |  |  | SÓLIDO INERTE (%) |  |  |  |  |  |  | ÁGUA (%) |  |  |  |  | MÉTODO DE EMBA- LAGEM |  |  |  |  |  |  | TEMPERATURA DE CONTROLE ºC |  |  |  |  |  |  | TEMPERATURA DE EMERGÊNCIA ºC |  |  |  |  |  | NÚMERO (DESIGNAÇÃO GENÉRICA) |  |  |  |  |  |  | RISCOS SUBSIDIÁRIOS E OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERÓXIDO DE t-BUTILCUMILA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE CICLO-HEXANE-SULFONIL ACETILA | £82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³12 |  |  |  |  | OP4B |  |  |  |  |  |  | -10 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 3112 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE CICLO-HEXANE-SULFONIL ACETILA | £32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  | -10 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 3115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO(S) DE CICLO-HEXANONA | £91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³9 |  |  |  |  | OP6B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3104 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PÉROXIDO(S) DE CICLO-HEXANONA | £72, em pasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3106 |  |  |  |  |  |  | 5 - 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO(S) DE CICLO-HEXANONA | £72 | ³28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3105 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO(S) DE CICLO-HEXANONA | £32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | isento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DI-ACETILA | £27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  | +20 |  |  |  |  |  |  | +25 |  |  |  |  |  | 3115 |  |  |  |  |  |  | 8 -14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO(S) DE DIACETONA ÁLCOOL | £57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³8 |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  | +30 |  |  |  |  |  |  | +35 |  |  |  |  |  | 3115 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DI-t-AMILA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DIBENZOÍLA | 52 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP2B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3102 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DIBENZOÍLA | 78 - 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³6 |  |  |  |  | OP4B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3102 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DIBENZOÍLA | £77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³23 |  |  |  |  | OP6B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DIBENZOÍLA | £62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³28 |  |  |  |  |  |  |  | ³10 |  |  |  |  | OP7B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DIBENZOÍLA | 53 - 62, em pasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3106 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DIBENZOÍLA | £52, em pasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3108 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DIBENZOÍLA | 36 - 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DIBENZOÍLA | £35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | isento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DI-t-BUTILA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DI-4-CLOROBENZOÍLA | £77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³23 |  |  |  |  | OP5B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3102 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DI-4-CLOROBENZÓILA | £52, em pasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3106 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DI-4-CLOROBENZOÍLA | £32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | isento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE 2,4-DI-CLOROBENZOÍLA | £77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³23 |  |  |  |  | OP5B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3102 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE 2,4-DI-CLOROBENZOÍLA | £52, em pasta com óleo de silicone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DICUMILA | 43 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8B, M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3110 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DICUMILA | £42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | isento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DIDECANOÍLA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP6B |  |  |  |  |  |  |  | +15 |  |  |  |  |  | +20 |  |  |  |  |  |  | 3114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DI-(1-HIDRÓXI-CICLO-HEXILA) | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DIISOBUTIRILA | 33 - 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP5A |  |  |  |  |  |  |  | -20 |  |  |  |  |  | -10 |  |  |  |  |  |  | 3111 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DIISOBUTIRILA | £32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  |  | -20 |  |  |  |  |  | -10 |  |  |  |  |  |  | 3115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DILAUROÍLA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DILAUROÍLA | £42, dispersão estável em água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8A,N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DI-(2-METIL BENZOÍLA) | £87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³13 |  |  |  |  |  | OP5B |  |  |  |  |  |  | +30 |  |  |  |  |  | +35 |  |  |  |  |  |  | 3112 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DI-n-NONANOÍLA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7B |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | +10 |  |  |  |  |  |  | 3116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DI-n-OCTANOÍLA | £100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP5B |  |  |  |  |  |  | +10 |  |  |  |  |  | +15 |  |  |  |  |  |  | 3114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DIPROPIONILA | £27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP8A |  |  |  |  |  |  | +15 |  |  |  |  |  | +20 |  |  |  |  |  |  | 3117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DI-(3,5,5-TRIMETIL-1,2-DI-OXOLAN-3-ILA) | £52, em pasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7B |  |  |  |  |  |  | +30 |  |  |  |  |  | +35 |  |  |  |  |  |  | 3116 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO DE DI-3,5,5-TRIMETIL-HEXANOÍLA | £82 |  |  |  | ³18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | +10 |  |  |  |  |  |  | 3115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO(S) DE METIL-CICLO-HEXANONA | £67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  |  |  |  |  | +35 |  |  |  |  |  | +40 |  |  |  |  |  |  | 3115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÓXIDO(S) DE METILETILCETONA | £52 |  |  |  | ³48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP5A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3101 |  |  |  |  |  |  | 3 - 9 - 14 |  |  |  |  |  |  |

(Continua)

QUADRO IV.1

RELAÇÃO DOS PERÓXIDOS ORGÂNICOS CORRENTEMENTE CLASSIFICADOS

| PERÓXIDO ORGÂNICO | CONCEN- TRAÇÃO (%) | DILUENTE TIPO A (%) |  | DILUENTE TIPO B (%) (1) |  | SÓLIDO INERTE (%) | ÁGUA (%) | MÉTODO DE EMBA- LAGEM | TEMPERATURA DE CONTROLE ºC | TEMPERATURA DE EMERGÊNCIA ºC | NÚMERO (DESIGNAÇÃO GENÉRICA) | RISCOS SUBSIDIÁRIOS E OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERÓXIDO(S) DE METILETILCETONA | £45 | ³55 |  |  |  |  |  | OP7A |  |  | 3105 | 10 |
| PERÓXIDO(S) DE METILETILCETONA | £40 | ³60 |  |  |  |  |  | OP8A |  |  | 3107 |  |
| PERÓXIDO(S) DE METILISOBUTIL-CETONA | £62 | ³19 |  |  |  |  |  | OP7A |  |  | 3105 | 23 |
| PERÓXIDO ORGÂNICO, LÍQUIDO, AMOSTRA |  |  |  |  |  |  |  | OP2A |  |  | 3103 | 12 |
| PERÓXIDO ORGÂNICO, LÍQUIDO, AMOSTRA, TEMPERATURA CONTROLADA |  |  |  |  |  |  |  | OP2A |  |  | 3113 | 12 |
| PERÓXIDO ORGÂNICO, SÓLIDO, AMOSTRA |  |  |  |  |  |  |  | OP2B |  |  | 3104 | 12 |
| PERÓXIDO ORGÂNICO, SÓLIDO, AMOSTRA, TEMPERATURA CONTROLADA |  |  |  |  |  |  |  | OP2B |  |  | 3114 | 12 |
| PERPIVALATO DE t-AMILA | £77 |  | ³23 |  |  |  |  | OP5A | +10 | +15 | 3113 |  |
| PERPIVALATO DE t-BUTILA | 68 - 77 | ³23 |  |  |  |  |  | OP5A | 0 | +10 | 3113 |  |
| PERPIVALATO DE t-BUTILA | £67 |  | ³33 |  |  |  |  | OP7A | 0 | +10 | 3115 |  |
| PERPIVALATO DE CUMILA | £77 |  | ³23 |  |  |  |  | OP7A | -5 | +5 | 3115 |  |
| PER-3,5,5-(TRIMETIL) HEXANOATO DE t-AMILA | £100 |  |  |  |  |  |  | OP5A |  |  | 3101 | 3 |
| PER-3,5,5-(TRIMETIL) HEXANOATO DE t-BUTILA | £100 |  |  |  |  |  |  | OP7A |  |  | 3105 |  |

(Conclusão)

OBSERVAÇÕES RELATIVAS AO QUADRO IV.1

1 – 	O diluente tipo B pode ser sempre substituído por diluente tipo A.

2 –	Oxigênio disponível £ 4,7%.

3 –	Exigido o uso de rótulo de risco subsidiário de EXPLOSIVO.

4 –	O diluente pode ser substituído por peróxido de di-t-butila.

5 –	Oxigênio disponível £ 9%.

6 –	Oxigênio disponível £ 7,5%.

7 –	Com £ 9% de peróxido de hidrogênio, oxigênio disponível £ 10%.

8 –	Só admitidas embalagens não-metálicas.

9 –	Oxigênio disponível > 10%.

10 –	Oxigênio disponível £ 10%.

11 –	Oxigênio disponível £ 8,2%.

12 –	Ver o disposto em VI.3.2, deste Anexo.

13 –	Até 2.000kg por recipiente, classificado como  PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO F, na base de ensaios em larga escala.

14 –	Exigido o uso de rótulo de risco subsidiário de CORROSIVO.

15 –	Formulações de ácido peracético que atendam aos critérios de IV.3.3 (d).

16 –	Formulações de ácido peracético que atendam aos critérios de IV.3.3 (e).

17 –	Formulações de ácido peracético que atendam aos critérios de IV.3.3 (f).

18 –	A adição de água a este peróxido orgânico reduz sua estabilidade térmica.

19 –	Não é necessário o rótulo de risco subsidiário de CORROSIVO para concentrações inferiores a 80%.

20 –	Misturas com peróxido de hidrogênio, água e ácido(s).

21 –	Com diluente tipo A, com ou sem água.

22 –	Com ³ 36%, em massa, de etilbenzeno, em adição ao diluente tipo A.

23 –	Com ³ 19%, em massa, de metilisobutilcetona, em adição ao diluente tipo A.

Os métodos de ensaio, os critérios de classificação e um exemplo de relatório constam da Parte III das Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos, Ensaios e Critérios, das Nações Unidas.

Amostras de novos peróxidos orgânicos, ou de novas formulações de peróxidos orgânicos contidos no Quadro IV.1, para as quais não se diponha de informações completas e que devam ser transportadas para avaliação ou ensaios complementares, podem ser alocadas a uma das designações apropriadas para os PERÓXIDOS ORGÂNICOS, TIPO C, desde que atendidas as seguintes condições:

–	as informações disponíveis indiquem que a amostra não é mais perigosa que um PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO B;

–	a amostra esteja embalada de acordo com o método de embalagem OP2A ou OP2B e a quantidade por unidade de transporte seja limitada a 10kg; e

–	as informações disponíveis indiquem que a temperatura de controle, se for o caso, é suficientemente baixa para evitar qualquer decomposição perigosa e suficientemente alta para evitar perigosa separação de fases.

IV.3.3	Classificação de Peróxidos Orgânicos

Os peróxidos orgânicos são classificados em sete tipos, de acordo com o grau de risco, vão do tipo A, que não deve ser aceito para transporte na embalagem em que foi ensaiado, ao tipo G, que é isento das disposições relativas à Subclasse 5.2. A classificação dos tipos B a F está diretamente relacionada com a quantidade máxima admitida por embalagem.

Uma formulação de peróxido orgânico deve ser considerada como possuindo propriedades explosivas se, em ensaios de laboratório, for passível de detonar, deflagrar rapidamente ou apresentar efeito violento quando aquecida sob confinamento.

À classificação de formulações de peróxidos orgânicos não incluídas no Quadro IV.1, aplicam-se os princípios a seguir:

a)	qualquer formulação de peróxido orgânico que possa detonar ou deflagrar rapidamente, como embalada para transporte, deve ser recusada para transporte na Subclasse 5.2, na embalagem em que foi ensaiada (definida como PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO A, bloco de saída A, na Figura IV.1);

b)	qualquer formulação de peróxido orgânico que possua propriedades explosivas e que, como embalada para transporte, não detona nem deflagra rapidamente, mas é passível de sofrer uma explosão térmica naquela embalagem, deve portar rótulo de risco subsidiário de EXPLOSIVO. Esse peróxido orgânico pode ser embalado em quantidades de até 25kg, exceto se a quantidade máxima  tiver que  ser reduzida para impedir detonação ou deflagração rápida na embalagem (definida como PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO B, bloco de saída B, da Figura IV.1);

FIGURA IV.I

FLUXOGRAMA PARA CLASSIFICAÇÃO DE PERÓXIDOS ORGÂNICOS

c)	qualquer formulação de peróxido orgânico que possua propriedades explosivas pode ser transportada sem rótulo de risco subsidiário de EXPLOSIVO quando a substância, como embalada para transporte, num máximo de 50kg, não puder detonar ou deflagrar rapidamente, nem sofrer uma explosão térmica (definida como PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO C, bloco de saída C, da Figura IV.1);

d)	qualquer formulação de peróxido orgânico que, em ensaios de laboratório:

–	detona parcialmente, não deflagra rapidamente e não apresenta efeito violento quando aquecida sob confinamento; ou

–	não detona, deflagra lentamente e não apresenta efeito violento quando aquecida sob confinamento; ou

–	não detona nem deflagra e apresenta efeito de médias proporções quando aquecida sob confinamento,

pode ser aceita para transporte em embalagens de até 50kg de massa líquida (definida  como PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO D, bloco  de saída D, da Figura IV.1);

e)	qualquer formulação de peróxido orgânico que, em ensaios de laboratório, não detona nem deflagra e apresenta pequeno ou nenhum efeito quando aquecida sob confinamento pode ser aceita para transporte em embalagens de até 400kg/450l (definida como PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO E, bloco de saída E, da Figura IV.1);

f)	qualquer formulação de peróxido orgânico que, em ensaios de laboratório, não detona em estado de cavitação, nem deflagra, e apresenta pequeno ou nenhum efeito quando aquecida sob confinamento e baixo ou nenhum poder explosivo, pode ser aceita para transporte em IBCs ou tanques (definida como PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO F, bloco de saída F, da Figura IV.1).Exigências adicionais constam em IV.3.10 e IV.3.11;

g)	qualquer formulação de peróxido orgânico que, em ensaios de laboratório, não detona em estado de cavitação, nem deflagra, e não apresenta qualquer efeito quando aquecida sob confinamento, nem apresenta qualquer poder explosivo, está isenta das exigências da Subclasse 5.2, desde que seja termicamente estável (a temperatura de decomposição auto-acelerável é igual ou superior a 60°C, para uma embalagem de 50kg), e que, para formulações líquidas, seja utilizado diluente tipo A para insensibilizá-la (definido como PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO G, bloco de saída G, da Figura IV.1). Se a formulação não é termicamente estável, ou outro diluente que não do tipo A é usado para insensibilizá-la, deverá ser definida como PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO F.

Esses princípios, citados no parágrafo anterior, se referem apenas às propriedades dos peróxidos orgânicos que são decisivas para sua classificação. Essas propriedades devem ser determinadas experimentalmente.

IV.3.4	Insensibilização de Peróxidos Orgânicos

Para garantir a segurança durante o transporte, os peróxidos orgânicos são, em muitos casos, insensibilizados por líquidos ou sólidos orgânicos, sólidos inorgânicos ou água. Quando houver indicação de uma percentagem de substância, esta se refere à percentagem em massa, arredondada para o número inteiro mais próximo. De modo geral, a insensibilização deve ser feita de maneira tal que, em caso de derramamento, não haja concentração de peróxido orgânico em níveis perigosos.

Exceto se indicado em contrário para uma formulação específica, aplicam-se as seguintes definições aos diluentes utilizados para insensibilizar peróxidos orgânicos:

–	Diluentes tipo A: são líquidos orgânicos compatíveis com o peróxido orgânico e com ponto de ebulição não inferior a 150°C. Diluentes tipo A podem ser utilizados para insensibilizar qualquer peróxido orgânico;

–	Diluentes tipo B: são líquidos orgânicos compatíveis com o peróxido orgânico e com ponto de ebulição inferior a 150°C, mas não inferior a 60°C e ponto de fulgor não inferior a 5°C. Estes diluentes só podem ser utilizados para insensibilizar peróxidos orgânicos que exijam controle de temperatura. A temperatura de ebulição do líquido deve ser, no mínimo, 50°C superior à temperatura de controle do peróxido orgânico.

Diluentes diferentes dos tipos A e B podem ser adicionados a formulações de peróxidos orgânicos listadas no Quadro IV.1, desde que sejam compatíveis. Entretanto, a substituição, no todo ou em parte, de um diluente tipo A ou tipo B por outro diluente com propriedades diferentes exige que a formulação seja reavaliada, utilizando-se os procedimentos normais de classificação para a Subclasse 5.2.

Água só pode ser utilizada como insensibilizante nas instâncias indicadas no Quadro IV.1 ou quando a notificação prevista em IV.3.2 indicar que contém água, ou como dispersão estável em água.

Sólidos, orgânicos e inorgânicos, podem ser empregados como insensibilizantes, desde que compatíveis.

Líquidos e sólidos compatíveis são os que não produzem influência nociva sobre a estabilidade térmica e o tipo de risco da formulação de peróxido orgânico.

IV.3.5	Exigências de Controle de Temperatura

Todos os peróxidos orgânicos devem ser protegidos da ação direta do sol e de qualquer fonte de calor e mantidos em locais bem ventilados. Determinados peróxidos orgânicos só podem ser transportados em condições em que a temperatura seja controlada.

Temperatura de controle é a temperatura máxima à qual o peróxido orgânico pode ser transportado em segurança. Presume-se que, durante o transporte, a temperatura nas imediações da embalagem não exceda a 55°C, e que atinja este  valor por um  período relativamente curto  em cada  período de  24 horas. Se um peróxido orgânico que normalmente não exige controle de temperatura for transportado em condições tais que a temperatura possa exceder a 55°C, pode ser necessário controlar a temperatura. Na eventualidade de perda de controle da temperatura, pode ser necessário adotar procedimentos de emergência. Temperatura de emergência é aquela à qual se deve adotar procedimentos de emergência.

As temperaturas de controle e de emergência são calculadas, com a utilização do Quadro IV.2, a partir da temperatura de decomposição auto-acelerável (TDAA), que é definida como a mais baixa temperatura em que pode ocorrer decomposição auto-acelerável, com a substância na embalagem utilizada no transporte. A TDAA deve ser determinada para se decidir se há necessidade de controle de temperatura durante o transporte.

QUADRO IV.2

DETERMINAÇÃO DAS TEMPERATURAS DE CONTROLE E DE EMERGÊNCIA

| TDAA (*) | TEMPERATURA DE CONTROLE | TEMPERATURA DE EMERGÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| £ 20°C > 20°C, £ 35°C > 35°C | 20°C abaixo da TDAA 15°C abaixo da TDAA 10°C abaixo da TDAA | 10°C abaixo da TDAA 10°C abaixo da TDAA 5°C abaixo da TDAA |

(*) Temperatura de decomposição auto-acelerável.

Todas as substâncias que apresentam decomposição auto-acelerável violenta quando ensaiadas a 50°C, devem ter sua TDAA determinada e estão sujeitas a controle de temperatura durante o transporte. As substâncias às quais se aplica a Provisão Especial nº 181 devem ser estáveis a 50°C, por no mínimo 168 horas, em condições de ensaio de determinação da TDAA, para que possam ser aceitas para transporte sem controle de temperatura, caso contrário, este controle deve ser feito. Todas as outras substâncias não-sujeitas à Provisão Especial nº 181, que apresentam decomposição auto-acelerável apenas moderada a 50°C devem ser ensaiadas a 45°C, por no mínimo 168 horas. As que forem instáveis a essa temperatura devem ter sua TDAA determinada e estarão sujeitas a controle de temperatura.

As temperaturas de controle e de emergência para as formulações correntemente classificadas, quando aplicáveis, constam do Quadro IV.1. A temperatura real de transporte pode ser inferior à de controle, mas deve ser escolhida de modo a evitar perigosa separação de fases.

Métodos  de  ensaio para a determinação da TDAA são fornecidos na Parte II das Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos, Ensaios e Critérios, das Nações Unidas. O ensaio escolhido deve ser realizado de maneira tal que seja representativo, tanto no que se refere às dimensões quanto aos materiais da embalagem a ser transportada.

IV.3.6	Rótulos e Etiquetas

As embalagens contendo peróxidos orgânicos classificados como tipos B, C, D, E e F exigem rótulo de risco da Subclasse 5.2. Esse rótulo indica também que o produto pode ser inflamável e, por isso, não se exige o rótulo de LÍQUIDO INFLAMÁVEL. Além disso, são aplicáveis os rótulos de risco subsidiário a seguir:

a)	EXPLOSIVO para os peróxidos orgânicos tipo B, exceto se a autoridade competente dispensar essa exigência para uma embalagem específica, com base em ensaios que demonstrem que o peróxido, em tal embalagem, não apresenta comportamento explosivo; neste caso, uma declaração do expedidor informando nesse sentido deve constar dos documentos de transporte;

b)	CORROSIVO, quando o peróxido se enquadrar nos critérios referentes aos Grupos de Embalagem I ou II da Classe 8.

IV.3.7	Disposições Gerais para Embalagem de Peróxidos Orgânicos

Para evitar confinamento desnecessário, embalagens metálicas que atendam os critérios especificados para o Grupo de Embalagem I não devem ser utilizadas. Os peróxidos orgânicos são alocados ao Grupo de Embalagem II (risco médio).

As embalagens para peróxidos orgânicos sujeitos ao porte de rótulo de risco subsidiário de EXPLOSIVO devem atender as seguintes exigências:

–	pregos, grampos e outros dispositivos de fechamento metálicos sem recobrimento de proteção não devem penetrar no interior da embalagem externa, a não ser que a embalagem interna ofereça proteção adequada contra o contato da substância com o metal;

–	embalagens internas, materiais de acolchoamento e calços, bem como a arrrumação dentro das embalagens, devem ser tais que impeçam qualquer movimento, dentro das embalagens, durante o transporte.

Além de atender ao disposto no Capítulo 8, as embalagens para peróxidos orgânicos devem ser fabricadas de modo que nenhum material que entre em contato com o conteúdo possa catalisar ou afetar perigosamente suas propriedades. Em embalagens combinadas, os materiais de acolchoamento não devem ser facilmente combustíveis, nem provocar a decomposição do peróxido orgânico, em caso de vazamento.

IV.3.8	Métodos de Embalagem para Peróxidos Orgânicos

Os métodos de embalagem para peróxidos orgânicos estão descritos nos Quadros IV.3 e IV.4 e são designados de OP1A a OP8A, para líquidos, e OP1B a OP8B, para sólidos. As quantidades especificadas para cada método de embalagem  representam  o máximo  correntemente considerado boa  prática.

QUADRO IV.3

RELAÇÃO DE EMBALAGENS PARA PERÓXIDOS ORGÂNICOS LÍQUIDOS

| TIPO E MATERIAL | CÓDIGO DE EMBA- LAGEM | QUANTIDADE OU MASSA LÍQUIDA MÁXIMA POR MÉTODO DE EMBALAGEM (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (4) | OP1A (2) | OP2A (2) | OP3A (2) | OP4A (2) | OP5A(2) | OP6A (2) | OP7A | OP8A |
| Tambor de Aço | 1A1 | * | * | * | * | * | * | 60l | 225l |
| Tambor de Aço (3) | 1A2 | * | * | * | * | * | * | 50kg(3) | 200kg (3) |
| Tambor de Alumínio | 1B1 | * | * | * | * | * | * | 60l | 225l |
| Tambor de Papelão (3) | 1G | 0,5kg (3) | 0,5/10kg (3) | 5kg (3) | 5/25kg (3) | 25kg (3) | 50kg (3) | 50kg (3) | 200kg (3) |
| Tambor de Plástico | 1H1 | 0,5l | 0,5l | 5l | 5l | 30l | 60l | 60l | 225l |
| Bombona de Plástico | 3H1 | 0,5l | 0,5l | 5l | 5l | 30l | 60l | 60l | 60l |
| Caixa de Madeira (3) | 4C1 | 0,5kg (3) | 0,5/10kg (3) | 5kg (3) | 5/25kg (3) | 25kg (3) | 50kg (3) | 50kg (3) | 100kg (3) |
| Caixa de Compensado (3) | 4D | 0,5kg (3) | 0,5/10kg (3) | 5kg (3) | 5/25kg (3) | 25kg (3) | 50kg (3) | 50kg (3) | 100kg (3) |
| Caixa de Papelão (3) | 4G | 0,5kg (3) | 0,5/10kg (3) | 5kg (3) | 5/25kg (3) | 25kg (3) | 50kg (3) | 50kg (3) | 100kg (3) |
| Recipiente Plástico com Tambor Externo de Aço | 6HA1 | * | * | * | * | * | * | 60l | 225l |
| Recipiente Plástico com Tambor Externo de Alumínio | 6HB1 | * | * | * | * | * | * | 60l | 225l |
| Recipiente Plástico com Tambor Externo de Papelão | 6HG1 | 0,5l | 0,5l | 5l | 5l | 30l | 60l | 60l | 225l |
| Recipiente Plástico com Caixa Externa de Papelão | 6HG2 | 0,5l | 0,5l | 5l | 5l | 30l | 60l | 60l | 60l |
| Recipiente Plástico com Tambor Externo de Plástico | 6HH1 | 0,5l | 0,5l | 5l | 5l | 30l | 60l | 60l | 225l |
| Recipiente Plástico com Caixa Externa de Plástico Rígido | 6HH2 | 0,5l | 0,5l | 5l | 5l | 30l | 60l | 60l | 60l |

* –	Proibido para PeróxidosTipos B e C.

(1) –	Quando são fornecidos dois valores, o primeiro se aplica à massa líquida por recipiente interno e o segundo à massa líquida máxima da embalagem completa.

(2) –	Para embalagens combinadas contendo Peróxidos Orgânicos Tipos B e C, só podem ser empregados como embalagem interna garrafas plásticas, jarros plásticos, garrafas de vidro ou ampolas de vidro. Os recipientes de vidro, entretanto, só podem ser usados para os métodos de embalagem OP1A e OP2A.

(3) –	Admitido somente como parte de uma embalagem combinada. Recipientes internos devem ser adequados para líquidos.

(4) –	Ver Quadro 8.1 – Capítulo 8 destas Instruções.

QUADRO IV.4

RELAÇÃO DE EMBALAGENS PARA PERÓXIDOS ORGÂNICOS SÓLIDOS

| TIPO E MATERIAL |  | CÓDIGO DE EMBA- LAGEM |  | MASSA LÍQUIDA MÁXIMA POR MÉTODO DE EMBALAGEM (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (4) |  | OP1B (2) |  | OP2B (2)(3) | OP3B (2) |  | OP4B (2) |  | OP5B(2) |  | OP6B (2) |  | OP7B |  | OP8B |  |
| Tambor de Aço | 1A2 |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  | 50kg |  | 200kg |
| Tambor de Alumínio | 1B2 |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  | 50kg |  | 200kg |
| Tambor de Papelão | 1G |  | 0,5kg |  | 0,5/10kg |  |  | 5kg |  | 5/25kg |  | 25kg |  | 50kg |  | 50kg |  | 200kg |
| Tambor de Plástico | 1H2 |  | 0,5kg |  | 0,5/10kg |  |  | 5kg |  | 5/25kg |  | 25kg |  | 50kg |  | 50kg |  | 200kg |
| Caixa de Madeira | 4C1 |  | 0,5kg |  | 0,5/10kg |  |  | 5kg |  | 5/25kg |  | 25kg |  | 50kg |  | 50kg |  | 100kg |
| Caixa de Compensado | 4D |  | 0,5kg |  | 0,5/10kg |  |  | 5kg |  | 5/25kg |  | 25kg |  | 50kg |  | 50kg |  | 100kg |
| Caixa de Papelão | 4G |  | 0,5kg |  | 0,5/10kg |  |  | 5kg |  | 5/25kg |  | 25kg |  | 50kg |  | 50kg |  | 100kg |
| Recipiente Plástico com Tambor Externo de Aço | 6HA1 |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  | 50kg |  | 200kg |
| Recipiente Plástico com Tambor Externo de Alumínio | 6HB1 |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  | 50kg |  | 200kg |
| Recipiente Plástico com Tambor Externo de Papelão | 6HG1 |  | 0,5kg |  | 0,5kg |  |  | 5kg |  | 5kg |  | 25kg |  | 50kg |  | 50kg |  | 200kg |
| Recipiente Plástico com Caixa Externa de Papelão | 6HG2 |  | 0,5kg |  | 0,5kg |  |  | 5kg |  | 5kg |  | 25kg |  | 50kg |  | 50kg |  | 75kg |
| Recipiente Plástico com Tambor Externo de Plástico | 6HH1 |  | 0,5kg |  | 0,5kg |  |  | 5kg |  | 5kg |  | 25kg |  | 50kg |  | 50kg |  | 200kg |
| Recipiente Plástico com Caixa Externa de Plástico Rígido | 6HH2 |  | 0,5kg |  | 0,5kg |  |  | 5kg |  | 5kg |  | 25kg |  | 50kg |  | 50kg |  | 75kg |

* –	Proibido para Peróxidos Tipos B e C.

(1) –	Quando são fornecidos dois valores, o primeiro se aplica à massa líquida máxima por recipiente interno e o segundo  à massa líquida máxima da embalagem completa.

(2) - 	Para embalagens combinadas contendo Peróxidos Orgânicos dos Tipos B e C, só são admitidas embalagens não-metálicas. Recipientes de vidro, entretanto, só podem ser empregados como recipientes internos para os métodos de embalagem OP1B e OP2B.

(3) –	Se forem empregadas divisórias de retardamento de fogo, a massa líquida máxima da embalagem completa pode ser de 25kg.

(4) –	Ver Quadro 8.1 – Capítulo 8 destas Instruções.

Líquidos viscosos devem ser tratados  como  sólidos se atenderem os critérios especificados no Capítulo 1, destas Instruções.

Os métodos de embalagem adequados para cada um dos peróxidos orgânicos correntemente classificados estão indicados no Quadro IV.1. Um método correspondente a uma embalagem menor (ou seja, com um número OP menor) pode ser usado, mas o contrário é proibido.

Para novos peróxidos orgânicos, ou novas formulações dos peróxidos correntemente classificados, a determinação do método de embalagem deve ser feita do seguinte modo:

–	PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO B: deve ser utilizado o método de embalagem OP5A ou OP5B, se o peróxido orgânico satisfizer os critérios estabelecidos em IV.3.3 (b), em uma das embalagens previstas para aqueles métodos; se o peróxido só atender àqueles critérios em embalagens menores, deve ser utilizado o método correspondente (ou seja, uma embalagem correspondente a OP1A a OP4A ou OP1B a OP4B).

–	PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO C: deve ser utilizado o método de embalagem OP6A ou OP6B, se o peróxido orgânico satisfizer os critérios estabelecidos no item IV.3.3 (c), em uma das embalagens correspondentes àqueles métodos; se aquelas condições só forem satisfeitas em embalagens menores, deve ser usado o método correspondente, com número OP menor.

–	PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO D: devem ser utilizados os métodos de embalagem OP7A ou OP7B.

–	PERÓXIDOS ORGÂNICOS, TIPO E e TIPO F: devem ser utilizados os métodos de embalagem OP8A  ou OP8B.

IV.3.9	Transporte sob Temperatura Controlada

A manutenção das temperaturas prescritas é um fator essencial para o transporte seguro de muitos peróxidos orgânicos. Em geral, deve haver:

–	exame rigoroso da unidade de transporte antes do carregamento;

–	instruções detalhadas para o transportador a respeito da operação do sistema de refrigeração;

–	procedimentos a adotar na eventualidade de perda de controle;

–	monitoração regular das temperaturas de operação;

–	provisão de sistema de refrigeração alternativo ou de peças sobressalentes.

Controles e sensores de temperatura no sistema de refrigeração devem ser de fácil acesso e todas as conexões elétricas devem ter proteção contra as adversidades climáticas. A temperatura do ar dentro da unidade de transporte deve ser medida por dois sensores independentes e seus valores devem ser registrados, de modo a permitir a rápida identificação das variações de temperatura. Esta deve ser verificada e registrada a cada quatro a seis horas. Quando forem transportadas substâncias com temperatura de controle inferior a 25°C, a unidade de transporte deve ser equipada com alarmes visuais e sonoros, com alimentação de energia independente daquela do sistema de refrigeração e calibrados para disparar à temperatura de controle ou abaixo dela.

Se durante o transporte for excedida a temperatura de controle, deve ser iniciado um procedimento de alerta, envolvendo qualquer reparo necessário do sistema de refrigeração, ou um aumento da capacidade de resfriamento (por exemplo, pela adição de líquido ou sólido refrigerante). Deve haver, também, verificação freqüente da temperatura e preparação para implementação dos procedimentos de emergência. Se a temperatura de emergência for atingida, devem ser adotados os procedimentos de emergência.

A adequação de um meio particular de controle de temperatura depende de uma série de fatores, entre os quais:

–	a(s) temperatura(s) de controle da(s) substância(s) a ser(em) transportada(s);

–	a diferença entre a temperatura de controle e as condições de temperatura ambiente previstas;

–	a efetividade do isolamento térmico;

–	o tempo de transporte;

–	a previsão de margem de segurança para atrasos.

Citam-se, a seguir, em ordem crescente de eficácia, métodos adequados para evitar que a temperatura de controle seja superada, de forma a aumentar a capacidade de controle:

a)	isolamento térmico, desde que a temperatura inicial do(s) peróxido(s) orgânico(s) seja suficientemente inferior à temperatura de controle;

b)	isolamento térmico com sistema de agente refrigerante, desde que:

–	seja levada uma quantidade adequada de agente refrigerante (por exemplo, nitrogênio líquido ou dióxido de carbono sólido), com margem de segurança razoável para atrasos;

–	não sejam utilizados oxigênio ou ar líquidos como agentes refrigerantes;

–	haja um efeito refrigerante uniforme, mesmo após a maior parte do agente refrigerante ter sido consumida;

–	a necessidade de ventilar a unidade de transporte antes de entrar em seu compartimento de carga esteja claramente indicada em sua(s) porta(s);

c)	refrigeração mecânica simples, desde que, no compartimento refrigerado, sejam utilizados dispositivos à prova de chamas, para evitar a ignição de vapores inflamáveis dos peróxidos;

d)	sistema de refrigeração mecânico combinado com agente refrigerante, desde que:

–	os dois sistemas sejam independentes um do outro;

–	as exigências de (b) e (c) sejam atendidas;

e)	sistema duplo de refrigeração mecânica, desde que:

–	exceto quanto à fonte básica de energia, os dois sistemas sejam independentes um do outro;

–	cada sistema seja capaz, de per si, de manter adequado controle de temperatura;

–	no compartimento refrigerado, sejam utilizados dispositivos à prova de chamas, para evitar a ignição de vapores inflamáveis dos peróxidos orgânicos.

IV.3.10	Transporte de Peróxidos Orgânicos em Contentores Intermediários para Granéis (IBCs)

As exigências a seguir se aplicam a peróxidos orgânicos que se pretende transportar em IBCs (ver Capítulo 9). As emergências a serem consideradas são a decomposição auto-acelerável e o envolvimento do peróxido em incêndio.

Os peróxidos orgânicos constantes do Quadro IV.5, e especificamente listados no Quadro IV.1 com indicação da letra "N" na coluna "Método de Embalagem", podem ser transportados em IBCs do tipo indicado. Outros peróxidos orgânicos podem ser transportados em IBCs em condições aprovadas pela autoridade competente; essa autorização deve ser baseada em ensaios, os quais permitam, no mínimo:

–	provar que o peróxido orgânico atende aos princípios de classificação estabelecidos no item IV.3.3 (f) (bloco de saída F, da Figura IV.1);

–	demonstrar a compatibilidade de todos os materiais normalmente em contato com a substância durante o transporte;

–	determinar, quando aplicável, as temperaturas de emergência e de controle para o transporte do produto no IBC considerado, com base na temperatura de decomposição auto-acelerável;

–	elaborar o projeto de dispositivos de alívio de pressão e de emergência, quando for o caso;

–	determinar se são necessárias exigências especiais para o transporte seguro da substância.

Para peróxidos orgânicos não incluídos no Quadro IV.5, a notificação prevista em IV.3.2, deve incluir os resultados dos ensaios e as condições de transporte aprovadas.

QUADRO IV.5

PERÓXIDOS ORGÂNICOS CORRENTEMENTE ACEITOS PARA TRANSPORTE EM IBCs

| NÚMERO ONU | PERÓXIDO ORGÂNICO | TIPO DE IBC (1) | QUANTI-DADE MÁXIMA (l) | TEMP. DE CONTRO-LE (°C) | TEMP. DE EMERGÊN-CIA (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3109 3110 3119 3120 | PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO F, LÍQUIDO Peróxido de dilauroíla, em concentrações de até 42%, dispersão estável em água PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO F, SÓLIDO PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO F, LÍQUIDO, TEMPERATURA CON-TROLADA • Perdicarbonato de di-(4-t-butil-ciclo-hexila), em concentrações de até 42%, dispersão estável em água • Perdicarbonato de dicetila, em concentrações de até 42%, dispersão estável em água • Perdicarbonato de dimiristila, em concentrações de até 42%, dispersão estável em água PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO F, SÓLIDO, TEMPERATURA CON- TROLADA | 31HA1 31HA1 31HA1 31HA1 | 1.000 1.000 1.000 1.000 | + 30 + 30 + 15 | + 35 + 35 + 25 |

(1)	Ver Capítulo 9, item 9.5, IBCs compostos com recipientes internos de plástico – admitidas aberturas no fundo.

Para evitar ruptura explosiva de IBCs metálicos ou compostos com envoltório completamente metálico, os dispositivos de emergência devem ser projetados de forma a promover a exaustão de todos os vapores e produtos de decomposição desprendidos num período mínimo de uma hora de completo envolvimento em fogo (densidade de fluxo de energia de 11W/cm²).

Os IBCs devem ser transportados em unidades de transporte fechadas.

IV.3.11	Transporte de Peróxidos Orgânicos em Contêineres-Tanques

O Quadro IV.6 contém, sob as designações genéricas apropriadas, os peróxidos orgânicos normalmente aceitos para transporte em contêineres-tanques. Esses peróxidos estão indicados no Quadro IV.1, com a letra "M" colocada na coluna "Método de Embalagem".

QUADRO IV.6

PERÓXIDOS ORGÂNICOS CORRENTEMENTE ACEITOS PARA TRANSPORTE

EM CONTÊINERES-TANQUES

| NÚMERO ONU | PERÓXIDO ORGÂNICO |
| --- | --- |
| 3109 3110 3119 3120 | PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO F, LÍQUIDO – Hidroperóxido de t-butila (1), em concentrações de até 72%, com água – Hidroperóxido de cumila, em concentrações de até 90%, em diluente tipo A – Hidroperóxido de isopropilcumila, em concentrações de até 72%, em diluente tipo A – Hidroperóxido de p-mentila, em concentrações de até 55%, em diluente tipo A – Hidroperóxido de pinanila, em concentrações de até 55%, em diluente tipo A PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO F, SÓLIDO – Peróxido de dicumila (2) PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO F, LÍQUIDO, TEMPERATURA CONTROLADA PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO F, SÓLIDO, TEMPERATURA CONTROLADA |

(¹)	Desde que tenham sido tomadas providências para atingir um nível de segurança equivalente ao do hidroperóxido de t-butila a 65%, com 35% de água.

(²)	Quantidade máxima por recipiente: 2.000kg.