4	RELAÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS

4.1	GUIA PARA UTILIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS

Os itens 4.3 e 4.4, contêm a relação dos produtos perigosos mais comumente transportados, segundo as Recomendações das Nações Unidas. Caso não haja risco para o transporte terrestre, isto será indicado.

Quando a designação de um produto incluir medidas de precaução (como, por exemplo, que ele deva ser estabilizado, inibido ou que deva conter x% de água ou dessensibilizante), tal produto não deve ser normalmente transportado se tais medidas não forem adotadas, exceto se estiver relacionado sob outra designação, com condicionantes diferentes.

O item 4.3 abrange a relação organizada segundo a seqüência crescente dos números ONU e o conteúdo das diversas colunas é indicado a seguir.

· A primeira coluna da Relação Numérica, contém o número ONU.

· A segunda coluna contém as designações dos produtos. Deve-se notar que o nome apropriado para embarque está sempre escrito em letras maiúsculas e as especificações acessórias estão sempre em minúsculas.

As designações "genéricas" ou contendo "N.E." foram adotadas para permitir o transporte de produtos cujo nome não é especificado na Relação. Esses produtos só podem ser transportados após seus riscos (classe ou subclasse e grupo de embalagem) terem sido determinados, de acordo com os procedimentos indicados nestas Instruções e seus Anexos, de forma a permitir que sejam tomadas as precauções para tornar seguro seu transporte. Qualquer substância que possa ter características explosivas deve ser avaliada com vistas a sua inclusão na Classe 1. As designações coletivas do tipo "genérico" ou "N.E." só podem ser utilizadas para produtos com riscos subsidiários idênticos aos constantes da Relação; produtos que exijam condições especiais de transporte não devem ser incluídos nessas designações. Os produtos especificamente nominados na Relação não devem ser reclassificados, a não ser por motivos imperiosos, ligados à segurança.

· A terceira coluna contém a classe ou subclasse que indica o risco principal, bem como o grupo de compatibilidade, caso o produto seja da Classe 1.

· A quarta  coluna  fornece quaisquer riscos subsidiários, indicados pelos números das classes ou subclasses apropriadas. Como uma explosão é sempre acompanhada por chama, os produtos da Classe 1, invariavelmente, apresentam  os  riscos inerentes à Classe 3, no caso de líquidos, ou à Classe 4, quando se trata de sólidos.

· A quinta coluna apresenta o número de risco. O fabricante do produto é responsável pela indicação dos números de risco quando estes não constarem da Relação e nos casos em que o risco do produto comercial se enquadrar em outro número de risco.

· A sexta coluna mostra o grupo de embalagem a que pertencem os diversos produtos.

· A sétima coluna indica se o produto está sujeito a Provisões Especiais. Os números que ali aparecem correspondem aos das notas colocadas no item 4.5.

· Na oitava coluna está indicada a quantidade máxima (peso bruto) que pode ser transportada em  uma unidade de transporte com as isenções estabelecidas no Capítulo 6. No caso dos peróxidos orgânicos (números ONU 3101 a 3120), a quantidade isenta consta das notas (d) e (e) referentes ao Quadro 6.1. No caso dos pesticidas, pertencentes à Subclasse 6.1, as quantidades isentas estão indicadas no Anexo II.

O item 4.4 apresenta a mesma relação, em ordem alfabética. Deve-se notar que nas designações secundárias, ao contrário do adotado para as designações principais, apenas as iniciais aparecem em letras maiúsculas.

Indica-se, a seguir, o significado das abreviaturas utilizadas na tabela:

PFg  =	 ponto de fulgor;

PE    =	ponto de ebulição;

N.E.  =	não-especificado em outro local da Relação.

4.2	NÚMERO DE RISCO

Os números que indicam o tipo e a intensidade do risco, são formados por dois ou três algarismos. A importância do risco é registrada da esquerda para a direita.

Os algarismos que compõem os  números de risco têm o seguinte significado:

| 2 | Emissão de gás devido a pressão ou a reação química; |
| --- | --- |
| 3 | Inflamabilidade de líquidos (vapores) e gases, ou líquido sujeito a auto-aquecimento |
| 4 | Inflamabilidade de sólidos, ou sólidos sujeitos a auto-aquecimento; |
| 5 | Efeito oxidante (favorece incêndio); |
| 6 | Toxicidade; |
| 7 | Radioatividade; |
| 8 | Corrosividade; |
| 9 | Risco de violenta reação espontânea. |

A letra "X" antes dos algarismos, significa que a substância reage perigosamente com água.

A repetição de um número indica, em geral, aumento da itensidade daquele risco específico.

Quando o risco associado a uma substância puder ser adequadamente indicado por um único número, este será seguido por zero (0).

As combinações de números a seguir têm significado especial: 22, 323, 333, 362, X362, 382, X382, 423, 44, 462, 482, 539 e 90 (ver relação a seguir).

NÚMEROS DE RISCO e seus respectivos significados:

| 20 | Gás inerte |
| --- | --- |
| 22 | Gás refrigerado |
| 223 | Gás inflamável refrigerado |
| 225 | Gás oxidante (favorece incêndios), refrigerado |
| 23 | Gás inflamável |
| 236 | Gás inflamável, tóxico |
| 239 | Gás inflamável, sujeito a violenta reação espontânea |
| 25 | Gás oxidante (favorece incêndios) |
| 26 | Gás tóxico |
| 265 | Gás tóxico, oxidante (favorece incêndios) |
| 266 | Gás muito tóxico |
| 268 | Gás tóxico, corrosivo |
| 286 | Gás corrosivo, tóxico |
| 30 | Líquido inflamável (PFg entre 23ºC e 60,5ºC), ou líquido sujeito a auto-aquecimento |
| 323 | Líquido inflamável, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
| X323 | Líquido inflamável, que reage perigosamente com água, desprendendo gases inflamáveis (*) |
| 33 | Líquido muito inflamável (PFg < 23ºC ) |
| 333 | Líquido pirofórico |
| X333 | Líquido pirofórico, que reage perigosamente com água (*) |
| 336 | Líquido muito inflamável, tóxico |
| 338 | Líquido muito inflamável, corrosivo |
| X338 | Líquido muito inflamável, corrosivo, que reage perigosamente com água (*) |
| 339 | Líquido muito inflamável, sujeito a violenta reação espontânea |
| 36 | Líquido sujeito a auto-aquecimento, tóxico |
| 362 | Líquido inflamável, tóxico, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
| X362 | Líquido inflamável, tóxico, que reage perigosamente com água, desprendendo gases inflamáveis (*) |
| 38 | Líquido sujeito a auto-aquecimento, corrosivo |
| 382 | Líquido inflamável, corrosivo, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
| X382 | Líquido inflamável, corrosivo, que reage perigosamente com água, desprendendo gases inflamáveis(*) |
| 39 | Líquido inflamável, sujeito a violenta reação espontânea |
| 40 | Sólido inflamável, ou sólido sujeito a auto-aquecimento |
| 423 | Sólido que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
| X423 | Sólido inflamável, que reage perigosamente com água, desprendendo gases inflamáveis (*) |
| 44 | Sólido inflamável, que a uma temperatura elevada se encontra em estado fundido |

| 446 | Sólido inflamável, tóxico, que a uma temperatura elevada se encontra em estado fundido |
| --- | --- |
| 46 | Sólido inflamável, ou sólido sujeito a auto-aquecimento, tóxico |
| 462 | Sólido tóxico, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
| 48 | Sólido inflamável, ou sólido sujeito a auto-aquecimento, corrosivo |
| 482 | Sólido corrosivo, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
| 50 | Produto oxidante (favorece incêndios) |
| 539 | Peróxido orgânico, inflamável |
| 55 | Produto muito oxidante (favorece incêndios) |
| 556 | Produto muito oxidante (favorece incêndios), tóxico |
| 558 | Produto muito oxidante (favorece incêndios), corrosivo |
| 559 | Produto muito oxidante (favorece incêndios), sujeito a violenta reação espontânea |
| 56 | Produto oxidante (favorece incêndios), tóxico |
| 568 | Produto oxidante (favorece incêndios), tóxico, corrosivo |
| 58 | Produto oxidante (favorece incêndios), corrosivo |
| 59 | Produto oxidante (favorece incêndios), sujeito a violenta reação espontânea |
| 60 | Produto tóxico ou nocivo |
| 63 | Produto tóxico ou nocivo, inflamável (PFg entre 23ºC e 60,5ºC) |
| 638 | Produto tóxico ou nocivo, inflamável (PFg entre 23ºC e 60,5ºC), corrosivo |
| 639 | Produto tóxico ou nocivo, inflamável (PFg entre 23ºC e 60,5ºC), sujeito a violenta reação espontânea |
| 66 | Produto muito tóxico |
| 663 | Produto muito tóxico, inflamável (PFg até 60,5ºC) |
| 68 | Produto tóxico ou nocivo, corrosivo |
| 69 | Produto tóxico ou nocivo, sujeito a violenta reação espontânea |
| 70 | Material radioativo |
| 72 | Gás radioativo |
| 723 | Gás radioativo, inflamável |
| 73 | Líquido radioativo, inflamável (PFg até 60,5ºC) |
| 74 | Sólido radioativo, inflamável |
| 75 | Material radioativo, oxidante |
| 76 | Material radioativo, tóxico |
| 78 | Material radioativo, corrosivo |
| 80 | Produto corrosivo |
| X80 | Produto corrosivo, que reage perigosamente com água(*) |
| 83 | Produto corrosivo, inflamável (PFg entre 23ºC e 60,5ºC) |
| X83 | Produto corrosivo, inflamável (PFg entre 23ºC e 60,5ºC), que reage perigosamente com água(*) |
| 839 | Produto corrosivo, inflamável (PFg entre 23ºC e 60,5ºC), sujeito a violenta reação espontânea |
| X839 | Produto corrosivo, inflamável (PFg entre 23ºC e 60,5ºC), sujeito a violenta reação espontânea e que reage perigosamente com água(*) |

| 85 | Produto corrosivo, oxidante (favorece incêndios) |
| --- | --- |
| 856 | Produto corrosivo, oxidante (favorece incêndios), tóxico |
| 86 | Produto corrosivo, tóxico |
| 88 | Produto muito corrosivo |
| X88 | Produto muito corrosivo, que reage perigosamente com água(*) |
| 883 | Produto muito corrosivo, inflamável (PFg entre 23ºC e 60,5ºC) |
| 885 | Produto muito corrosivo, oxidante (favorece incêndios) |
| 886 | Produto muito corrosivo, tóxico |
| X886 | Produto muito corrosivo, tóxico, que reage perigosamente com água(*) |
| 89 | Produto corrosivo, sujeito a violenta reação espontânea |
| 90 | Produtos perigosos diversos |

(*) Não usar água, exceto com a aprovação de um especialista.

(*) Não usar água, exceto com a aprovação de um especialista.

(*) Não usar água, exceto com a aprovação de um especialista.