7	ELEMENTOS INDICATIVOS DE RISCO

7.1	DISPOSIÇÕES GERAIS

Embalagens e veículos contendo produtos perigosos devem ser identificados por meio de rótulos e painéis de risco, com a finalidade de:

-	tornar tais produtos facilmente reconhecíveis à distância, pela aparência geral dos símbolos (como forma e cor);

-	permitir a identificação rápida dos riscos que apresentam;

-	prover, por meio das cores dos rótulos, uma primeira indicação quanto aos cuidados a observar no manuseio e estiva.

7.2	IDENTIFICAÇÃO DE EMBALAGENS

7.2.1	Características dos Rótulos de Risco para Embalagens

Os rótulos de risco têm a forma de um quadrado, apoiado sobre um de seus vértices, com dimensões mínimas de 100mm por 100mm, com uma linha da mesma cor do símbolo, a 5mm da borda e paralela a seu perímetro.  Podem ser usados rótulos menores em embalagens que não comportem os rótulos estipulados, sempre que as exigências específicas permitirem o uso de embalagens com dimensões inferiores a 100mm de lado.

Os rótulos de risco são divididos em duas metades. Exceto para as Subclasses 1.4, 1.5 e 1.6, a metade superior do rótulo está reservada para o símbolo de identificação do risco. A metade inferior destina-se aos textos e ao número da classe, salvo no caso da Classe 5,  em que será indicado o número da subclasse.

Os rótulos da Classe 1, exceto para as Subclasses 1.4, 1.5 e 1.6, devem exibir na metade inferior, além do número da classe, o número da subclasse e a letra correspondente ao grupo de compatibilidade relativos à substância ou artigo. Os rótulos de risco para as Subclasses 1.4, 1.5 e 1.6 devem exibir, na metade superior, o número da subclasse e na metade inferior, além do número da classe, a letra correspondente ao grupo de compatibilidade.

Para a Subclasse 1.4, Grupo  de  Compatibilidade  S, deve ser adotado o modelo 1.4, indicado em 7.4.1.

Quando for exigido um rótulo de risco subsidiário de EXPLOSIVO, este será o indicado em 7.4.2 (modelo nº 01).

Os modelos dos rótulos de risco principal para cada classe são apresentados em 7.4.1 (modelos 1 a 9). Os modelos para os rótulos de risco subsidiário estão indicados em 7.4.2 (modelos 01 a 08).

Os espaços em branco nos textos existentes na metade inferior dos rótulos de risco dos produtos da Classe 7 devem ser completados.

Quando se expedir uma embalagem vazia (número ONU 2910), em conformidade com as disposições da CNEN, as etiquetas anteriormente fixadas deverão ser retiradas.

Para os outros produtos não-pertecentes à Classe 7, no espaço abaixo do símbolo devem ser colocados os textos indicativos da natureza do risco.

Os símbolos, textos e números devem ser impressos em preto, em todos os rótulos, exceto:

-	nos rótulos de risco da Classe 8, onde o texto e o número de classe são apresentados em branco; e

-	nos rótulos de risco com o fundo totalmente verde, vermelho ou azul, onde podem figurar em branco.

Todos os rótulos devem ser capazes de suportar intempéries, sem que se observe deterioração que comprometa sua imediata identificação durante o transporte, e devem ser apostos a superfície de cor contrastante.

Os cilindros para gases da Classe 2 podem, em função de sua forma, orientação e mecanismos de fixação para o transporte, portar rótulos de risco que atendam ao especificado nesta Seção mas de dimensões reduzidas, de modo que possam ser apostos à parte não-cilíndrica de tais recipientes.

7.2.2	Rotulagem das Embalagens Externas

De um modo geral, uma embalagem não deve receber mais de um rótulo de risco. Entretanto, como alguns produtos podem apresentar mais de um risco significativo, em tais casos a embalagem deve portar rótulos adicionais, correspondentes aos riscos subsidiários importantes. Para os produtos especificamente citados na Relação de Produtos Perigosos, os rótulos a serem colocados estão indicados na própria Relação, na coluna correspondente aos riscos subsidiários. Em certos casos, a necessidade de uso de rótulo de risco subsidiário está indicada numa provisão especial.

Se um produto não citado especificamente na Relação de Produtos Perigosos se enquadrar nas definições de duas ou mais classes, a determinação do risco principal deve ser feita utilizando-se a Matriz de Precedência de Características de Risco, constante do Quadro 1.3, e devem ser colocados, além do rótulo de risco correspondente ao risco principal, aqueles correspondentes aos riscos subsidiários, segundo indicação do quadro a seguir.

QUADRO 7.1

RÓTULOS DE RISCOS SUBSIDIÁRIOS

| GRUPO DE EMBALAGEM | CLASSE OU SUBCLASSE DE RISCO SUBSIDIÁRIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DO RISCO SUBSIDIÁRIO | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 8 |
| I II III | x x (1) | (3) x | (3) x x | x x x | x x | x x | x x (2) |

NOTAS:  x	Exigido rótulo subsidiário em qualquer modo de transporte.

(1)	Exigido rótulo subsidiário somente no transporte maritimo.

(2) 	Exigido rótulo subsidiário somente nos transportes aéreo e  marítimo.

(3) 	Impossível como risco subsidiário.

Nos casos em que for indicada a aposição de rótulos de risco subsidiário, estes não deverão levar indicação do número da classe ou subclasse no vértice inferior do símbolo.

Os produtos gasosos que possuem riscos subsidiários devem ser rotulados como indicado a seguir.

QUADRO 7.2

RÓTULOS DE RISCO PARA CLASSE 2 - GASES - COM  RISCO(S)  SUBSIDIÁRIO(S)

| SUBCLASSE | RISCOS SUBSIDIÁRIOS INDICADOS NA RELAÇÃO | RÓTULO DE RISCO PRINCIPAL | RÓTULO DE RISCO SUBSIDIÁRIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Nenhum | 2.1 | Nenhum |
| 2.2 | Nenhum 5.1 | 2.2 2.2 | Nenhum 5.1 |
| 2.3 | Nenhum 2.1 5.1 5.1,8 8 2.1,8 | 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 | Nenhum 2.1 5.1 5.1,8 8 2.1,8 |

Os produtos cujo risco principal os enquadra na Classe 8, e que sejam também tóxicos, estão dispensados da aposição do rótulo correspondente à Subclasse 6.1, se a toxicidade decorre apenas  do efeito destrutivo sobre os tecidos.  Substâncias da Subclasse 4.2 não necessitam portar rótulo correspondente à Subclasse 4.1.

Conforme a natureza e as características das embalagens contendo produtos perigosos, e dos próprios produtos, as embalagens externas devem portar os símbolos de manuseio e estiva, adequados, especificados em 7.4.3, além dos rótulos de risco aplicáveis.

7.3		IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADES DE TRANSPORTE

As unidades de transporte devem ser identificadas pelos rótulos de risco e painéis de segurança especificados no item 7.4 para advertir que seu conteúdo é composto de produtos perigosos e apresenta riscos.

As recomendações acima não se aplicam às unidades que transportam qualquer  quantidade de explosivos da Subclasse 1.4, Grupo de Compatibilidade S, nem  a  volumes  com  isenções  de  materiais  radioativos  (Classe 7 - número  ONU 2910).

7.3.1		Características dos Elementos Indicativos de Risco para Unidades de Transporte

7.3.1.1	Rótulos de Risco

a)	os rótulos de risco (exceto para a Classe 7) são ampliações dos rótulos aplicáveis a embalagens descritos em 7.2.1 e devem:

-	ter dimensões mínimas de 250mm por 250mm, com uma linha da mesma cor do símbolo a 12,5mm da borda e paralela a todo seu perímetro;

-	corresponder ao rótulo de risco estipulado para a classe do produto perigoso em questão, quanto à cor e ao símbolo; e

-	conter o número da classe ou subclasse (e para os produtos da Classe 1, o grupo de compatibilidade) dos produtos perigosos em questão, conforme descrito em 7.2.1 para o rótulo de risco correspondente, em caracteres com altura mínima de 25mm.

b) Para a Classe 7, os rótulos devem ter dimensões de 250mm por 250mm com uma linha preta ao redor de toda a borda, como indicado na letra (a) de 7.4.4. Quando a expedição consistir de material radioativo BAE-I (Baixa Atividade Especifica-I) ou OCS-I (Objeto Contaminado na Superficie-I) sem embalagem ou, ainda, quando se tratar de uma remessa de uso exclusivo de materiais radioativos embalados,  correspondentes a um único número ONU,  este  número,

em caracteres negros, com altura não-inferior a 65mm, poderá ser inscrito na metade inferior do rótulo.

7.3.1.2	Painéis de Segurança

Os painéis de segurança devem ter o número das Nações Unidas e o número de risco do produto transportado apostos em caracteres negros, não menores que 65mm, num painel retangular de cor laranja, com altura não-inferior a 140mm e comprimento mínimo de 350mm, com uma borda preta de 10mm. (Ver letra (b) de 7.4.4).

7.3.2	Colocação dos Elementos Indicativos de Risco nas Unidades de Transporte

As unidades de transporte carregadas com um único produto perigoso, ou com resíduos de um produto perigoso, que não tenham sido descontaminadas, devem exibir os rótulos de risco, principal e subsidiários,  de forma claramente visível em pelo menos dois lados opostos, de maneira que possam ser vistos pelo pessoal envolvido em todas as operações de carga ou descarga. Quando as unidades de transporte têm tanques com múltiplos compartimentos nos quais são transportados mais de um produto ou resíduo perigoso, os rótulos de risco correspondentes devem ser fixados em cada lado dos respectivos compartimentos.

Exceto para os produtos das Classes 1 e 7, as expedições de:

-	sólidos, líquidos ou gases transportados em unidades do tipo tanque ou cisterna; ou

-	produtos perigosos fracionados, constituindo um carregamento completo da unidade de transporte, com um único produto;

devem portar os correspondentes painéis de segurança fixados em posição adjacente aos rótulos de risco.

As unidades de transporte carregadas com material da Classe 7, identificadas com rótulo de risco contendo o número da Organização das Nações Unidas, conforme indicado na letra (b) de 7.3.1.1, são dispensadas do porte de painéis de segurança.

As unidades de transporte carregadas com dois ou mais produtos perigosos da mesma classe ou subclasse devem ser identificadas por meio do rótulo de risco correspondente à classe ou subclasse e painel de segurança sem qualquer inscrição.

Caso o carregamento seja composto de dois ou mais produtos de classes ou subclasses distintas, a unidade de transporte deve portar apenas os painéis de segurança, sem inscrição.